##### ПБ_Т 131.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах

##### Тема1. Общие положения Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах.

Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах устанавливают требования к:

Начало формы Компрессорным установкам, работающим на газах ацетиленового ряда. Компрессорным установкам, работающим на радиоактивных газах. Компрессорным установкам, работающим на взрывоопасных и вредных газах 1-го и 2-го класса опасности. Компрессорным установкам, работающим на взрывоопасных и вредных газах 3-го и 4-го класса опасности. Конец формы

На кого возлагаются обязательства по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?

Начало формы На территориальный орган Ростехнадзора. На организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект. На федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. Конец формы

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, не обязана:

Начало формы Обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности. Обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа. Приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность. Проводить сертификацию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Разрабатывать декларацию промышленной безопасности. Конец формы

Работники опасного производственного объекта обязаны:

Начало формы Осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Обеспечивать функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами. Предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц. В установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. Конец формы

Какое наказание грозит юридическим лицам за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов?

Начало формы Административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток. Административный штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административной приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Административный штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до ста восьмидесяти суток. Конец формы

Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте?

Начало формы Специальной комиссией, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа. Специальной комиссией, возглавляемой представителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Специальной комиссией, возглавляемой представителем органа местного самоуправления. Конец формы

Кто входит в состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте?

Начало формы Представитель федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект, представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и другие представители в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и экспертные организации в области промышленной безопасности. Представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект и представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Конец формы

К какой ответственности могут быть привлечены лица, виновные в нарушении законодательства в области промышленной безопасности?

Начало формы Только к дисциплинарной. Только к административной. Только к уголовной. В соответствии с законодательством Российской Федерации. Конец формы

##### Тема 2. Требования к эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах

Каким способом может осуществляться передача от двигателя к компрессорам, работающим на взрывоопасных газах?

Начало формы Через муфту и редуктор. Через плоскоременное устройство. Через лебедку и редуктор. Конец формы

Что следует устанавливать на всасывающей линии для компрессорных установок, работающих на влажном газе?

Начало формы Стационарные влаготтделители. Центробежный сепаратор с индикатором загрязненности. Стационарные емкости с фильтрами и продувочными устройствами. Временные фильтры. Конец формы

Какая арматура устанавливается на газопроводах и трубопроводах продувки вне зависимости от рабочего давления?

Начало формы Стальная. Чугунная. Бронзовая. Конец формы

Какие требования предъявляются к размещению компрессорных установок для сжатия и дожатия взрывоопасных и вредных газов?

Начало формы Их следует располагать в отдельно стоящих зданиях. Их можно размещать рядом с любым производственным помещением. Их можно размещать рядом с любым складским помещением. Конец формы

Какое оборудование не следует размещать в машинном зале?

Начало формы Системы смазки механизмов движения, включая маслобаки машин. Напорную расходную емкость для подачи цилиндрового масла к машинам. Приспособления, инструмент и запасные части для ремонта. Главный распределительный щит. Конец формы

Каким должно быть расстояние между компрессорами?

Начало формы Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не менее 1 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 0,6 м. Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1 м. Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не менее 2 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1,5 м. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству машинного зала?

Начало формы Допускается устройство незасыпных каналов и приямков, при условии их ограждения. Следует предусматривать монтажные проемы в межэтажном перекрытии. Следует предусматривать открытие окон машинного зала вовнутрь. Всасывающие и нагнетательные коллекторы, расположенные в машинном зале, следует жестко крепить к конструкциям здания. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой компрессора?

Начало формы Фундаменты компрессора не отделять от конструкций здания. Трубопроводы, присоединяемые к машине, следует жестко крепить к конструкциям здания. Изменение направления трубопровода осуществлять с наименьшим радиусом поворота. Устанавливать диафрагмы и буферные емкости для гашения пульсаций давлений. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются к сосудам и аппаратам компрессорных установок?

Начало формы На них следует предусматривать штуцеры для присоединения линий воды, инертного газа для проведения гидравлических испытаний, промывки и продувки. Их следует выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. При возможном скоплении конденсата или других жидких продуктов, сосуды и аппараты компрессорных установок оборудуются устройствами для удаления жидкости. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются к трубопроводам?

Начало формы Число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок должно быть максимальным. При прокладке всасывающих и нагнетательных трубопроводов необязательно учитывать влияние вибраций. Трубопроводы должны обеспечивать компенсацию температурной деформации, статических и динамических нагрузок. Допускается подземная и канальная прокладка газопроводов компрессорной установки, сжимающей взрывоопасные и вредные газы. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие средства контроля устанавливаются в рабочей зоне открытых наружных установок для контроля загазованности?

Начало формы Средства автоматического газового анализа с сигнализацией предельно допустимых величин. Средства автоматического жидкостного компрессионного анализа с сигнализацией предельно допустимых величин. Средства автоматического жидкостного гидравлического анализа с люминесцентным индикаторным покрытием. Средства автоматического газового анализа с люминесцентным индикаторным покрытием. Конец формы

С чем следует соединять бак продувок?

Начало формы Бак продувок следует соединять с линией всасывания I ступени и атмосферой и предусматривать устройство, препятствующее одновременному соединению бака с газовой коммуникацией. Бак продувок следует соединять с линией всасывания II ступени и атмосферой. Бак продувок следует соединять с линией всасывания II ступени и с закрытой системой. Бак продувок следует соединять с линией всасывания I ступени с газовой коммуникацией. Конец формы

Чем оснащаются компрессорные установки для обеспечения герметичности и предотвращения перетечек газа в соответствии с проектом?

Начало формы Регулирующей арматурой. Спускными вентилями (воздушниками) или сдвоенной запорной арматурой. Предохранительными клапанами. Конец формы

С помощью чего осуществляется отключение компрессорных установок по линии всасывания?

Начало формы С помощью двух запорных органов с воздушником между ними. С помощью обратного клапана. С помощью сдвоенной арматуры с воздушником между ними. С помощью спускных вентилей. Конец формы

В какую систему происходит автоматический сброс газа в компрессорных установках? Начало формы В закрытую или факельную. В открытую или специальную. В закрытую или отдельную. В факельную или общую. В специальную или отдельную. Конец формы.

Куда осуществляется продувка аппаратов в дожимающих компрессорных установках с многоступенчатым сжатием?

Начало формы В бак продувок высокого давления, постоянно соединенный со всасывающей линией I ступени, и через продувочный вентиль с баком продувок низкого давления, при этом бак продувок низкого давления следует соединять с закрытой системой. В бак продувок низкого давления, постоянно соединенный со всасывающей линией II ступени, и через продувочный вентиль с баком продувок высокого давления, при этом бак продувок высокого давления следует соединять с атмосферой. В бак продувок высокого давления, постоянно соединенный со всасывающей линией I ступени, и через продувочный вентиль с баком продувок низкого давления, при этом бак продувок низкого давления следует соединять с атмосферой. В бак продувок низкого давления, постоянно соединенный со всасывающей линией I ступени, и через продувочный вентиль с баком продувок высокого давления, при этом бак продувок высокого давления следует соединять с закрытой системой. Конец формы

На какое давление рассчитываются трубопроводы продувки на прочность?

Начало формы До запорного и дросселирующего органа включительно - на давление, установленное газодинамическим расчетом, при условии прохода газа через полностью открытые продувочные запорные органы. За запорным и дросселирующим органом - на рабочее давление ступени. За запорным органом до бака продувок - на давление открытия предохранительного клапана на баке продувок. До запорного и дросселирующего органа включительно - на рабочее давление ступени. Конец формы

Какие требования предъявляются к выбору и установке предохранительных клапанов?

Начало формы Только I ступень компрессора следует снабжать предохранительным клапаном на линии нагнетании. Газ к предохранительному клапану следует отбирать в местах с наибольшей пульсацией потока. В случае если по роду производства или из-за свойств сбрасываемого газа предохранительный клапан не может надежно работать и обеспечить герметичность, сосуд следует оснащать предохранительной мембраной. Обязательна установка запорной арматуры до и после предохранительного клапана. Предохранительные клапаны компрессорных установок, сжимающих взрывоопасные и вредные газы, не следует выбирать пружинными. Все перечисленные требования. Конец формы

Какой системой охлаждения обеспечиваются компрессорные установки?

Начало формы Водяной или воздушной. Воздушной или испарительной. Гибридной или двухконтурной. Испарительной или водяной. Двухконтурной или испарительной. Конец формы

Какая система охлаждения в порядке исключения применяется для компрессорных установок с водяным охлаждением?

Начало формы Закрытая циркуляционная система. Открытая система охлаждения. Система комбинированного типа. Конец формы

Какое качество используемой воды в системе охлаждения компрессорных установок устанавливается в документации организаций-изготовителей?

Начало формы Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 25 мг/л; временная жесткость - не более 5 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более 15 мг-экв/л. Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 50 мг/л; временная жесткость - не более 5 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более 50 мг-экв/л. Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 50 мг/л; временная жесткость - не более 20 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более 50 мг-экв/л. Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 50 мг/л; временная жесткость - не более 20 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более 25 мг-экв/л. Конец формы

Какие требования предъявляются к циркуляционным системам смазки?

Начало формы Циркуляционные системы смазки применяются для смазки цилиндров и сальников. В циркуляционных системах смазки механизма движения и промывки сальников следует предусматривать контроль давления и клапаны регулирования давления масла. В циркуляционных системах смазки механизма движения и промывки сальников не устанавливаются фильтрующие устройства. Все перечисленные требования. Конец формы

Что следует предусматривать в централизованной системе подачи и слива смазочных масел?

Начало формы Емкость для свежего компрессорного масла с насосом для подачи этого масла из бочек. Напорный бак с компрессорным маслом, из которого масло поступает в лубрикаторы компрессоров, располагается в машинном зале на высоте 3-4 м выше отметки установки компрессоров. Емкости свежего и отработанного машинного масла с насосом для приема этого масла из бочек в емкость свежего машинного масла и из емкости в маслобаки компрессоров. Откачку отработанного машинного масла из емкости отработанного машинного масла в бочки или автоцистерны. Все перечисленное. Конец формы

Какие требования должны соблюдаться при эксплуатации насосов?

Начало формы При эксплуатации насосов следует предусмотреть возможность смешения свежего и отработанного масел. На линии нагнетании насосов не допускается установка фильтров. Для компрессоров, у которых привод масляного насоса циркуляционной системы смазки механизма движения производится от коленчатого вала машины, откачку масла из маслобаков следует осуществлять индивидуальным насосом для каждой машины. Подачу масла из маслосборников (картеров) компрессоров в емкость отработанного машинного масла рекомендуется осуществлять насосами циркуляционной системы смазки механизма движения, для чего на напорной линии насосов следует предусмотреть отвод и необходимую арматуру. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются к площадкам для обслуживания оборудования?

Начало формы Они должны иметь ограждения высотой не менее 1,0 м и сплошную обшивку по низу высотой не менее 0,15 м. Они должны иметь только сплошную обшивку по низу высотой не менее 0,5 м. Они должны иметь только ограждения высотой не менее 0,5 м. Конец формы

Какие требования предъявляются к лестницам и площадкам периодического обслуживания оборудования?

Начало формы Высота ступеней для лестниц с углом наклона 45° должна быть 0,2 м, а с углом наклона 60° и вертикальных - 0,15 м. Ширина ступеней лестниц с углом наклона 45° и 60° должна составлять 0,3 м. Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки кранов должны выполняться с учетом угла наклона 45° и 60°. Для доступа к площадкам, расположенным на высоте не более 3 м над уровнем пола, не допускается устройство вертикальных лестниц. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования безопасности предъявляются к отдельным узлам компрессорных установок?

Начало формы Для всех разъемных соединений, деталей и сборочных единиц, находящихся под знакопеременной и пульсирующей нагрузками, вибрирующих или совершающих возвратно-поступательное или вращательное движения, проектом следует предусматривать меры, исключающие самоотвинчивание гаек. Наружные поверхности цилиндров компрессоров подлежат изоляции. Местные укрытия, щитки и ограждения должны быть несъемными. Маховики, шкивы и другие вращающиеся части и передачи, расположенные за пределами досягаемости обслуживающим персоналом, ограждаются сплошными или сетчатыми ограждениями. Все перечисленные требования. Конец формы

Что должна обеспечивать эксплуатирующая организация?

Начало формы Эксплуатацию, ремонт и безопасное обслуживание оборудования. Технический надзор и производственный контроль. Обучение, аттестацию и допуск персонала, обслуживающего и ремонтирующего компрессорные установки. Проведение экспертиз ревизий (освидетельствований) и технического диагностирования оборудования. Все перечисленное. Конец формы

В каких случаях допускается эксплуатация компрессорных установок?

Начало формы При отсутствии средств автоматизации. При неисправном состоянии средств автоматизации. При неисправном состоянии средств контроля. При неисправном состоянии системы блокировок. При отсутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию компрессорной установки. Конец формы

Какие параметры не регистрируются в эксплуатационном журнале?

Начало формы Расход газа, давление и температура газа по ступеням. Температура воды после процесса охлаждения воды по ступеням. Давление и температура масла. Расход масла за смену. Конец формы

Какие сведения вносятся в эксплуатационный журнал?

Начало формы Общий расход газа. Расход охлаждающей воды по ступеням. Показания приборов контроля работы электродвигателя. Температура воды после процесса охлаждения воды по ступеням. Конец формы

Каким образом следует производить подъем давления в аппаратах и системах, работающих под давлением (при подготовке к пуску)?

Начало формы В соответствии с рекомендациями организации-производителя. В соответствии с регламентом и в последовательности, предусмотренной руководством по эксплуатации компрессорной установки. В последовательности, предусмотренной организацией-производителем. Конец формы

В каких случаях необходимо продувать инертным газом компрессорные установки, работающие на взрывоопасных газах?

Начало формы После вскрытия для осмотра или технического диагностирования любого узла, в том числе работающего в среде невзрывоопасного газа. После ремонта хотя бы одного узла, работающего в среде взрывоопасного газа. После остановки хотя бы на 1 день. В любом из перечисленных. Конец формы

##### Тема 3. Система контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах.

Термометрические приборы обеспечивают контроль температур:

Начало формы Обмоток статора и выносного подшипника, если это предусмотрено техдокументацией электродвигателя. Масла в системе смазки механизма движения на входе в холодильник. Масла промывки цилиндров компрессорных установок. Вкладышей коренных подшипников компрессоров с номинальным базовым поршневым усилием более 2 тс. Конец формы

Какими приборами следует производить замер температуры для газа на линиях нагнетания?

Начало формы Термометрическими приборами класса точности не ниже 1,5. Термометрическими приборами класса точности не ниже 2,5. Термометрическими приборами класса точности не ниже 4. Конец формы

Какие термометры допускаются для замера температур?

Начало формы Допускается применение ртутных термометров в пластмассовой оправе с ценой деления не более 5 °С. Допускается применение переносных термометров для постоянного (регулярного) замера температур. Допускается применение ртутных термометров в металлической оправе с ценой деления не более 2 °С. Допускается применение ртутных термометров в пластмассовой оправе с ценой деления не более 2 °С. Конец формы

Каким образом происходит замер температуры специальными термометровыми гильзами?

Начало формы Специальные термометровые гильзы устанавливают против направления потока измеряемой среды. Специальные термометровые гильзы устанавливают на высоте 0,02 м - 0,05 м от потока, параллельно потоку измеряемой среды. Специальные термометровые гильзы устанавливают на высоте 0,02 м - 0,05 м от потока, перпендикулярно к потоку измеряемой среды. Конец формы

Приборы для измерения давления обеспечивают постоянный контроль давления:

Начало формы Газа на линии нагнетания. Охлаждающей жидкости (воды) на общем отводящем трубопроводе. Масла в системе смазки механизма движения (перед и после фильтра грубой очистки), а также на коллекторе подвода масла к коренным подшипникам. Защитного газа (воздуха) после последней ступени компрессора. Конец формы

Какие приборы применяются для измерения давления на линии всасывания I ступени?

Начало формы Приборы класса не ниже 1,5. Приборы класса не ниже 2,5. Приборы класса не ниже 4. Конец формы

Какие приборы применяются для измерения конечного давления?

Начало формы Приборы класса не ниже 1,5. Приборы класса не ниже 2,5. Приборы класса не ниже 4. Конец формы

Каким образом следует выбирать приборы для измерения давления?

Начало формы Следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились в первой трети шкалы. Следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились во второй трети шкалы (около середины). Следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились в конце шкалы. Конец формы

В каких местах следует производить присоединение манометрических приборов?

Начало формы В местах с наибольшей пульсацией давления и с наименьшим скоплением конденсата и загрязнений. В местах с наибольшей пульсацией давления и с наибольшим скоплением конденсата и загрязнений. В местах с наименьшей пульсацией давления и с наименьшим скоплением конденсата и загрязнений. В местах с наименьшей пульсацией давления и с наибольшим скоплением конденсата и загрязнений. Конец формы

Какие требования предъявляются к пружинным манометрам?

Начало формы Перед пружинным манометром следует устанавливать двухходовый вентиль или заменяющее его устройство. Пружинные манометры высокого давления, выше 10 МПа (100 кгс/см2), следует снабжать защитными приспособлениями от возможного поражения персонала осколками стекла или других материалов в случае их разрушения. Пружинные манометры высокого давления на линиях подвода взрывоопасных и вредных газов не оборудуются автоматически действующими запорными кланами. Все перечисленные требования. Конец формы

Каждую ступень компрессоров, сжимающих загрязненные газы, а также ступени с давлением выше 10 МПа следует снабжать:

Начало формы Одним манометрическим прибором, до холодильника. Одним манометрическим прибором, после холодильника. Двумя манометрическими приборами, до и после холодильника. Конец формы

Сколько манометрических приборов следует устанавливать при кожухотрубчатых холодильниках с потоком газа между трубками?

Начало формы Один манометрический прибор, до холодильника. Один манометрический прибор, после холодильника. Два манометрических прибора, до и после холодильника. Конец формы

В каком случае приборы для измерения давления допускаются к применению?

Начало формы В случае их повреждения. В случае отсутствия пломбы или клейма. В случае просроченного срока проверки или калибровки. В случае когда показания пружинного манометра или цифрового индикатора прибора при снятии давления не соответствуют нулевому значению на величину, превышающую одну четвертую часть допустимой погрешности для данного прибора. Конец формы

Какие требования предъявляются к системе автоматизации компрессоров?

Начало формы Она должна соответствовать требованиям нормативно-технических документов по промышленной безопасности. Она должна иметь сигнализацию о нарушении технологического режима. Она должна быть оснащена программами контроля, анализа и диагностики. Все перечисленные требования. Конец формы

В каких случаях автоматические устройства допускают включение приводного двигателя компрессора?

Начало формы Если произошло зацепление валоповоротного механизма с валом компрессора. Если была осуществлена предварительная продувка защитным газом (воздухом) оболочки продуваемых двигателей и газопроводов, соединяющих вентилятор с оболочкой электродвигателя, в соответствии с руководством по эксплуатации электродвигателей. Если давление защитного газа (воздуха) в оболочке двигателя и газопроводах вентиляционной обдувки ниже установленной величины. Если не произошел предварительный пуск электродвигателей приводов смазочных станций (лубрикаторов) системы смазки цилиндров и сальников, а также насосов циркуляционной системы смазки механизма движения и промывки сальников и вентиляторов в системах воздушного охлаждения (для компрессоров с автономными системами). Конец формы

В каких случаях автоматические устройства должны останавливать двигатель компрессора?

Начало формы При отклонении давления газа на всасывающей линии компрессора свыше допустимых значений. При повышении давления газа на линии нагнетания последней ступени выше допустимого значения. При снижении расхода в магистрали охлаждающей воды для закрытых систем и падения давления в магистрали охлаждающей воды ниже допустимого при открытом сливе. При падении давления масла в системах циркуляционной смазки механизмов движения ниже допустимого. При падении давления масла ниже допустимого в циркуляционной системе промывки сальников. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

В каких случаях автоматические устройства должны останавливать двигатель компрессора?

Начало формы При повышении температуры масла в картере выше допустимого значения для систем смазки механизма движения компрессоров с поршневым усилием ниже 10 тс. При повышении температуры коренных подшипников для компрессоров с номинальным базовым поршневым усилием более 10 тс выше значения, установленного технической документацией. При понижении давления защитного газа (воздуха) в оболочке продуваемого электродвигателя и газопроводах вентиляционной обдувки ниже допустимого значения. При увеличении давления масла выше допустимого значения в картере компрессора (около подшипникового узла) для компрессорных установок со встроенным электродвигателем. При отключении электродвигателей смазочных станций (лубрикаторов) системы смазки цилиндров и сальников, а также насосов циркуляционной смазки и вентиляторов системы воздушного охлаждения (для компрессоров с автономными системами). При превышении предельно допустимого уровня жидкости в емкостях на всасывающей линии компрессора (маслоотделителе, сепараторе и пр.). В любом из перечисленных случаев. Конец формы

Каким видом сигнализации следует оборудовать систему управления компрессорной установкой?

Начало формы Только звуковой сигнализацией. Только световой сигнализацией. Звуковой и световой сигнализацией. Конец формы