##### ПБ_Т 132.2 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы

##### Тема 1. Общие положения Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов устанавливают требования к:

Начало формы Компрессорным установкам, использующим сжатые воздух и инертные газы. Компрессорным установкам, использующим взрывоопасные и токсичные газы. Компрессорным установкам, использующим радиоактивные газы. Компрессорным установкам, использующим газы ацетиленового ряда. Конец формы

На какие действующие стационарные компрессорные установки распространяются Правила?

Начало формы На установки мощностью до 14 кВт. На установки мощностью от 14 кВт и выше. На установки мощностью от 10 кВт и выше. На установки мощностью до 5 кВт. Конец формы

На какие действующие воздухопроводы и газопроводы распространяются Правила?

Начало формы На воздухопроводы и газопроводы, работающие на радиоактивных газах с давлением от 1 до 500 кгс/см2. На воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см2. На воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 1 до 500 кгс/см2. На воздухопроводы и газопроводы, работающие на газах ацетиленового ряда с давлением от 2 до 400 кгс/см2. Конец формы

На кого возлагаются обязательства по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности? Начало формы На территориальный орган Ростехнадзора. На федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. На организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект. Конец формы.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект не обязана:

Начало формы Обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности. Обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа. Приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность. Разрабатывать декларацию промышленной безопасности. Проводить сертификацию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Конец формы

Работники опасного производственного объекта обязаны:

Начало формы В установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Обеспечивать функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами. Предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц. Вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. Конец формы

Какое наказание грозит юридическим лицам за нарушение требований промышленной  безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов?

Начало формы Административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток. Административный штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административной приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Административный штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до ста восьмидесяти суток. Конец формы

Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте?

Начало формы Специальной комиссией, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа. Специальной комиссией, возглавляемой представителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Специальной комиссией, возглавляемой представителем органа местного самоуправления. Конец формы

Кто входит в состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте?

Начало формы Представитель федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект, представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и другие представители в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и экспертные организации в области промышленной безопасности. Представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект и представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Конец формы

К какой ответственности могут быть привлечены лица, виновные в нарушении законодательства в области промышленной безопасности?

Начало формы Только к дисциплинарной. Только к административной. Только к уголовной. В соответствии с законодательством Российской Федерации. Конец формы

##### Тема 2. Требования к эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

Какие требования предъявляются к помещениям компрессорных установок?

Начало формы В помещениях компрессорных установок допускается размещать аппаратуру и оборудование, технологически и конструктивно связанные с компрессорами. Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены взрывоопасные вещества. Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены химически опасные вещества, не вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека. Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены химически опасные вещества, вызывающие коррозию оборудования. Конец формы

В каких местах допускается установка компрессорных установок производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2

Начало формы Под бытовыми помещениями. Под административными помещениями. В нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Под административными помещениями при условии ограждения производственных помещений глухими несгораемыми стенами. Конец формы

Какими должны быть проходы и расстояние между оборудованием и стенами зданий в машинном зале?

Начало формы Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1м. Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,3 м, а расстояние между оборудованием и стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 1м. Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,3 м, а расстояние между оборудованием и стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 0,8 м. Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,2 м, а расстояние между оборудованием и стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 0,5 м. Конец формы

Какие требования предъявляются к полам помещения компрессорной установки?

Начало формы Полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, маслоустойчивыми. Полы следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала. Полы следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми. Полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, маслоустойчивыми. Конец формы

Какие требования предъявляются к помещению компрессорной установки?

Начало формы Двери и окна должны открываться вовнутрь. Следует предусматривать специальные места для хранения месячного запаса масла. Следует предусматривать площадки для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного оборудования и электрооборудования. Все перечисленные требования. Конец формы

Чем должно быть оснащено помещение компрессорной установки в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по промышленной безопасности?

Начало формы Средствами охраны. Средствами защиты. Средствами энергоснабжения. Средствами механизации. Всем перечисленным. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству компрессорного помещения?

Начало формы Каналы и проемы в компрессорном помещении следует закрывать вровень с полом съемными плитами. Проемы, углубления и переходы, которые не закрываются, следует ограждать перилами высотой не менее 0,5 м с расположенной внизу сплошной металлической зашивкой высотой не менее 5 см. Полы площадок и ступени лестниц следует изготавливать из железобетона. Конец формы

Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой компрессора?

Начало формы Трубопроводы, присоединяемые к машине, должны иметь жесткое крепление к конструкциям зданий. Площадки между смежными фундаментами должны быть плотно опирающимися на фундаменты. Трубопроводы, соединяющие цилиндры компрессора с оборудованием (буферные емкости, промежуточные холодильники), должны обеспечивать компенсацию деформаций. Изменение направления трубопровода осуществлять с наименьшим радиусом поворота. Конец формы

Какой должна быть температура воздуха после каждой ступени компрессоров в нагнетательных патрубках?

Начало формы Температура не должна превышать 90°С. Температура не должна превышать 130°С. Температура не должна превышать 180°С. Температура не должна превышать максимальных значений, указанных в инструкции организации-изготовителя. Конец формы

Чем следует оборудовать воздушные компрессоры производительностью 10 м3/мин?

Начало формы Концевыми холодильниками и влагомаслоотделителями. Спускными вентилями и предохранительными клапанами. Обратным клапаном и влагомаслоотделителями. Концевыми холодильниками и спускными вентилями. Конец формы

Что следует устанавливать на нагнетательных линиях для сброса воздуха или газа в целях разгрузки электродвигателя при пуске компрессора?

Начало формы Сдвоенную арматуру с воздушником между ними. Индивидуальные ответвления с запорной арматурой. Спускные вентили. Индивидуальные ответвления со спускными вентилями. Конец формы

Какими контрольно-измерительными приборами следует снабжать компрессорные установки?

Начало формы Манометрами. Термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа. Приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения. Всеми перечисленными приборами. Конец формы

Где устанавливаются манометры?

Начало формы Только после первой ступени сжатия. На линии всасывания. На воздухосборниках или газосборниках. На общем отводящем трубопроводе. Конец формы

Сколько манометров устанавливается при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см2

Начало формы Один. Два. Три. Конец формы

Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры сжатого воздуха или газа?

Начало формы Только на первой ступени компрессора. До первого холодильника. На сливе воды. Конец формы

Какие термометры допускаются для замера температур?

Начало формы Стационарные спиртовые термометры (в металлическом кожухе). Переносные электрические термометры. Переносные ртутные термометры для постоянного (регулярного) замера температур. Стационарные электрические термометры и самопишущие приборы. Конец формы

Какие  приборы следует применять для замера давления на воздухосборниках или газосборниках?

Начало формы Манометры диаметром не менее 100 мм, класса точности не ниже 1,0. Манометры диаметром не менее 120 мм, класса точности не ниже 1,5. Манометры диаметром не менее 150 мм, класса точности не ниже 2,5. Манометры диаметром не менее 170 мм, класса точности не ниже 4. Конец формы

С какой шкалой необходимо применять манометры?

Начало формы С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в первой трети шкалы. С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в средней трети шкалы. С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в конце шкалы. Конец формы

В каком случае манометры допускаются к применению?

Начало формы Если отсутствует пломба или клеймо. Если просрочены сроки проверки (калибровки) манометра. Если стрелка манометра при его включении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую одну четвертую часть допустимой погрешности для данного манометра. Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний. Конец формы

Должна ли каждая точка замера температуры иметь отдельный термометр?

Начало формы Да, если это определено проектом. Нет, можно пользоваться одним термометром в нескольких точках замера температуры. Да, в обязательном порядке. Конец формы

Что должна обеспечивать система противоаварийной защиты компрессорной установки?

Начало формы Звуковую и световую сигнализацию при прекращении подачи холодной воды. Звуковую и световую сигнализацию при повышении температуры сжимаемого воздуха или газа выше допустимой. Автоматическую остановку компрессора при понижении давления масла для смазки механизма движения ниже допустимой. Все перечисленное. Конец формы

Где следует устанавливать предохранительные клапаны?

Начало формы Только после первой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. Только после второй ступени на линии нагнетания. После каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. При наличии на нагнетательном трубопроводе запорной арматуры, предохранительный клапан устанавливается только на воздухосборнике. Конец формы

Каким образом выбираются размеры и пропускная способность предохранительных клапанов?

Начало формы Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 30% при рабочем давлении до 3 кгс/см2. Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 20% при рабочем давлении от 3 до 60 кгс/см2. Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 10% при рабочем давлении свыше 60 кгс/см2. Конец формы

Что следует устанавливать на нагнетательном трубопроводе к воздухо- и газосборнику?

Начало формы Запорную арматуру. Трехходовой вентиль. Обратный клапан. Предохранительный клапан. Конец формы

Подвергается ли лабораторному анализу масло из каждой партии перед применением?

Начало формы Да, но только в том случае, если масло не соответствует инструкции завода-изготовителя. В случае если масло соответствует рекомендации специализированной организации, масло лабораторному анализу не подвергается. В случае если у поступившей партии масла имеется паспорт-сертификат с указанием физико-химических свойств, масло лабораторному анализу не подвергается. Да, в обязательном порядке. Конец формы

Может ли быть допущено к повторному использованию отработанное масло?

Начало формы Нет, это запрещено инструкцией завода-изготовителя. Нет, это запрещено техническим регламентом на масложировую продукцию. Да, но только после его регенерации и положительных результатов лабораторного анализа на соответствие его физико-химических свойств технической документации на масло. Да, но только после его регенерации, при наличии рекомендаций специализированных организаций. Конец формы

Как часто следует производить очистку масляных фильтров в системе принудительной смазки и приемной сетки масляного насоса?

Начало формы В зависимости от режима эксплуатации один или два раза в год. В сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя, но не реже одного раза в полгода. В сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя, но не реже одного раза в 3 месяца. В сроки, предусмотренные графиком, но не реже одного раза в два месяца. Конец формы

Как часто следует производить очистку масляного насоса и лубрикатора?

Начало формы Не реже одного раза в полтора месяца. Не реже одного раза в два месяца. Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в полгода. Конец формы

Какой системой охлаждения следует оборудовать компрессорные установки?

Начало формы Системой воздушного или водяного охлаждения. Системой гибридного или водяного охлаждения. Системой испарительного или двухконтурного охлаждения. Системой воздушного или двухконтурного охлаждения. Конец формы

Какие требования предъявляются к воде, применяемой в системе охлаждения компрессорных установок?

Начало формы Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 20 мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 10 мг-экв/л. Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 30 мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 20 мг-экв/л. Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 40 мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 7 мг-экв/л. Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 50 мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 2 мг-экв/л. Конец формы

Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, отводящих воду от компрессора и холодильника при замкнутой системе охлаждения?

Начало формы Сливные воронки. Реле протока со стеклянными смотровыми люками или контрольными краниками с воронками. Спускные вентили. Конец формы

Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, отводящих воду от компрессора и холодильника при открытой циркуляционной системе охлаждения?

Начало формы Сливные воронки. Реле протока со стеклянными смотровыми люками. Реле протока с контрольными краниками с воронками. Конец формы

Каким образом следует производить забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором?

Начало формы Следует производить из помещения компрессорной станции на высоте не более 1м от уровня земли. Следует производить из помещения компрессорной станции на высоте не менее 2 м от уровни земли. Следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 2 м от уровня земли. Следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 3 м от уровня земли. Конец формы

Какие требования предъявляются к фильтрующим устройствам, которыми оснащают всасывающий воздухопровод компрессора?

Начало формы Эффективность фильтрующего устройства должна составлять не менее 95%. Фильтр должен быть защищен от попадания в него атмосферных осадков. Фильтрующее устройство может деформироваться в процессе засасывания воздуха компрессором. Фильтрующее устройство может вибрировать в процессе засасывания воздуха компрессором. Все перечисленные требования. Конец формы

Что следует устанавливать на трубопроводах между холодильником и воздухосборником в компрессорах, снабженных концевыми холодильниками?

Начало формы Влагомаслоотделители. Осушительные камеры. Фильтрующие устройства. Сливные воронки. Конец формы

Чем оборудуются компрессоры для глубокого осушения воздуха помимо концевых холодильников?

Начало формы Специальными системами кондиционирования воздуха. Специальными осушительными установками. Абсорбционными осушителями с жидким абсорбентом. Конец формы

Что следует предусматривать для сглаживания пульсаций сжатого воздуха или газа в компрессорной установке?

Начало формы Обратные клапаны. Предохранительные клапаны. Воздухосборники или газосборники (буферные емкости). Запорную арматуру. Конец формы

Какое расстояние устанавливается между воздухосборниками?

Начало формы Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,0 м. Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м. Конец формы

Какое расстояние устанавливается между воздухосборником и стеной здания?

Начало формы Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 0,8 м. Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 1,0 м. Конец формы

Какие клапаны следует устанавливать перед запорной арматурой на нагнетательных линиях?

Начало формы Обратные. Предохранительные. Регулирующие. Запорные. Конец формы