##### ПБ_Т 1103.2. Аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом

##### Тема 1. Общие требования

Представителя какой организации необходимо обязательно приглашать для принятия объектов открытых горных работ в эксплуатацию?

Начало формы Представителя органа местного самоуправления, на территории которого располагается карьер. Представителя Территориального органа Ростехнадзора. Представителя экспертной организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов. Представителя организации, выполнившей технический проект объекта горных работ. Конец формы

Кто допускается к техническому руководству горными и взрывными работами на объектах открытых горных работ?

Начало формы Лица, имеющие среднее образование и опыт работы в горном производстве не менее 3 лет. Лица, имеющие высшее или среднее горнотехническое образование. Лица, имеющие высшее образование и аттестованные в области промышленной безопасности. Конец формы

С какой периодичностью проводится проверка знаний у рабочих производственных инструкций по профессии?

Начало формы Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в двенадцать месяцев. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в три месяца. Конец формы

Какой инструктаж проводится для рабочих при изменении характера работы или в случае выявления грубых нарушений правил безопасности при производстве работ?

Начало формы Целевой. Повторный. Внеплановый. Внеочередной. Конец формы

Каким образом оформляется задание на производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности?

Начало формы Оформляется письменно наряд-допуск на производство работ. Оформляется разовое распоряжение на производство работ. Задание оформляется в письменном виде и выдается работнику под роспись. Конец формы

Какой документ должен находиться на каждой единице горнотранспортного оборудования?

Начало формы На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться маршрутный лист. На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться журнал приема - сдачи смен. На каждой единице горнотранспортного оборудования должна находиться книга учета нарядов. Конец формы

Как организуется передвижение людей по территории объекта открытых горных работ?

Начало формы Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается в сопровождении горного мастера. Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается по автодорогам, по ходу движения автотранспорта. Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направления движения автотранспорта. Конец формы

На каком транспорте доставляются рабочие к месту работы?

Начало формы Разрешается доставка в любых вагонах или на любом автотранспорте. Разрешается доставка рабочих только на автотранспорте. Запрещается перевозка людей в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов и других транспортных средствах, не предназначенных для этих целей. Конец формы

На какой срок разрабатывается План ликвидации аварий?

Начало формы На три года. План разрабатывается на каждый год с учетом фактического состояния объектов горных работ и пересматривается при возникнувших изменениях. Минимум на 5 лет с пересмотром при возникнувших изменениях. План разрабатывается на три года с учетом фактического состояния объекта горных работ и пересматривается при возникнувших изменениях. Конец формы

С кем согласовывается План ликвидации аварий?

Начало формы С Ростехнадзором. С МЧС и Ростехнадзором. С ВГСЧ. Конец формы

В какой срок должны быть пересмотрен План ликвидации аварий при изменении в технологии или организации работ?

Начало формы В течение суток. В течение трех дней. В течение пяти рабочих дней. В течение десяти дней. Конец формы

Что из перечисленного не входит в оперативную часть ПЛА?

Начало формы Способы оповещения об аварии на всех производственных участках, пути выхода людей из аварийных мест, действия лиц горного надзора (специалистов), ответственных за вывод людей из опасной зоны, вызов подразделения специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования и маршруты его следования для спасения людей, локализации и ликвидации аварии. Использование транспортных средств для быстрой эвакуации людей из опасной зоны и доставки горно-спасательных формирований к месту аварии. Назначение лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий, расстановка постов охраны опасной зоны, список должностных лиц и организаций, подлежащих немедленному оповещению об аварии. Методы и средства спасения людей в зависимости от вида аварии, необходимость и последовательность прекращения подачи электроэнергии на аварийный участок. Правила оказания первой помощи пострадавшим в результате возникновения аварийной ситуации на опасном производственном объекте. Конец формы

Кто имеет право остановить объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, водоотливные, калориферные установки и др.), кроме аварийных случаев?

Начало формы По письменному разрешению технического руководителя организации. Механик организации. Только по распоряжению руководителя организации. Конец формы

##### Тема 2. Технические требования безопасности при строительстве и эксплуатации объектов открытых горных работ

Какой документ составляется перед производством горных работ и утверждается техническим руководителем организации?

Начало формы Геологическая документация. Локальный проект производства работ (паспорт). Положение о производственном контроле. Конец формы

В каком случае пересматривается паспорт горных работ?

Начало формы При изменении погодных условий. При изменении горно-геологических условий. В случае смены руководства объекта. Паспорт в процессе производства работ пересмотру не подлежит, разрешаются некоторые отступления от него. Конец формы

Могут ли быть скорректированы предельные углы откосов бортов карьера, временно консервируемых участков (или в целом) борта карьера?

Начало формы Не могут. Могут по согласованию с органами надзора. Углы устанавливаются проектом и могут быть скорректированы в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера. Конец формы

С учетом каких факторов определяется высота выступа?

Начало формы Высота уступа определяется проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого. Высота уступа определяется проектом с учетом результатов горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования. Высота уступа определяется проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого; горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования. Конец формы

Какие требования установлены Правилами для безопасного выполнения работ по ручной оборке откосов уступов?

Начало формы Ручная оборка откосов недопустима. Ручная оборка допускается по наряду-допуску под непосредственным наблюдением руководителя смены или бригадира. Ручная оборка допускается при наличии распоряжению под непосредственным наблюдением руководителя смены или бригадира. Конец формы

Какие  мероприятия  должны осуществляться по обеспечению безопасности работающих одновременно на открытых и подземных горных работах?

Начало формы При одновременной разработке месторождений открытым способом должны осуществляться согласованные с территориальными органами Ростехнадзора совместные мероприятия по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, включая: - согласование планов и графиков горных и взрывных работ; - применение нагнетательной схемы проветривания подземных рудников; - предотвращение опасности прорыва воды в подземные выработки из объекта ОГР.. При одновременной разработке месторождений открытым способом должны осуществляться согласованные с территориальными органами Ростехнадзора совместные мероприятия по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, включая: - согласование планов и графиков горных и взрывных работ; - применение нагнетательной схемы проветривания подземных рудников;. При одновременной разработке месторождений открытым способом должны осуществляться согласованные с территориальными органами Ростехнадзора совместные мероприятия по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, включая: - применение нагнетательной схемы проветривания подземных рудников; - предотвращение опасности прорыва воды в подземные выработки из объекта ОГР.. Конец формы

Разрешается ли ведение горных работ вблизи затопленных выработок или поверхностных водоемов?

Начало формы Разрешается производить горные работы по проекту, предусматривающего оставление специальных целиков, для предотвращения прорыва воды. Разрешается по согласованию с владельцем водоема. Не разрешается. Конец формы

Какие требования предъявляются к установке бурового станка?

Начало формы Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на любом расстоянии от верхней бровки. Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на расстоянии 5 метров от верхней бровки. Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемого расчетом или проектом, но не менее 2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка. Конец формы

Какие скважины после окончания бурения должны быть перекрыты?

Начало формы Диаметр устья которой более 250 мм. Диаметр устья которой более 230 мм. Диаметр устья которой более 200 мм. Диаметр устья которой более 180 мм. Конец формы

В каком случае подъемный канат бурового станка подлежит замене?

Начало формы При наличии в подъемном канате более 3% порванных проволок на длине шага свивки. При наличии в подъемном канате более 5% порванных проволок на длине шага свивки. При наличии в подъемном канате более 7% порванных проволок на длине шага свивки. При наличии в подъемном канате более 10% порванных проволок на длине шага свивки. Конец формы

В каких местах могут находиться участки для размещения отвалов?

Начало формы Недалеко от площадей месторождений, подлежащих обработке открытым способом. В местах, определенных после проведения инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Только на ровных участках месторождений. В местах, неподверженным влиянию грунтовых и дождевых вод. Конец формы

Кем утверждается проект ведения горных работ с промежуточными отвалами (складами)?

Начало формы Главным геологом организации. Техническим руководителем организации. Представителем Ростехнадзора. Руководителем подразделения, разработавшего проект. Конец формы

Каким образом на отвалах организовывается движение автомобилей?

Начало формы Автомобили должны двигаться по установленному маршруту. На отвалах должны устанавливаться схемы движения автомобилей. Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. Автомобили должны двигаться, не мешая друг другу. Конец формы

##### Тема 3. Механизация горных работ

Чье присутствие обязательно при приеме в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта?

Начало формы Представителя экспертной организации. Представителя территориального органа Ростехнадзора. Представителя завода-изготовителя оборудования. Представителя ГИБДД. Конец формы

Кто и в какие сроки должен проверять исправность и комплектность горных, транспортных и строительно-дорожных машин, находящихся в эксплуатации?

Начало формы Ежесменно проверяется машинистом (оператором), раз в три дня - механиком и энергетиком участка, раз в десять дней - главным механиком карьера. Ежесменно проверяется машинистом (оператором), еженедельно- механиком и энергетиком участка, ежемесячно - главным механиком карьера. Ежесменно проверяется машинистом (оператором), еженедельно- механиком и энергетиком участка в присутствии главного механика карьера. Ежесменно проверяется машинистом (оператором), еженедельно- механиком и энергетиком участка, ежемесячно - главным механиком карьера, главным энергетиком или другим назначаемым лицом. Конец формы

В течение какого времени должен даваться предпусковой предупредительный сигнал перед началом работы или движения машины (механизма)?

Начало формы В течение 3 секунд. В течение 5 секунд. В течение 6 секунд. В течение 10 секунд. Конец формы

Кто имеет право на проезд в многоместных кабинах автомобилей?

Начало формы Любой работник карьера. Лица, сопровождающие составы, а также сменный надзор и отдельные работники при наличии у них письменного разрешения технического руководителя. Только представители надзорных органов. Конец формы

По какому документу разрешается перегон горных, транспортных машин (экскаваторов, буровых станков и др.)?

Начало формы По проекту производства работ. По наряду-допуску на производство работ. По технологическим картам, утвержденным техническим руководителем. Конец формы

Каким образом должны храниться смазочные и обтирочные материалы?

Начало формы В закрытых металлических ящиках. В деревянных ящиках, обработанных специальным огнезащитным составом. В любой приспособленной для этого емкости. Конец формы

Где должна находиться кабина п ри работе экскаватора с емкостью ковша менее 5 м3?

Начало формы В стороне, противоположной откосу уступа. Порядок работы определяется проектом. В любом положении. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться осмотры канатов подвески стрелы одноковшового экскаватора?

Начало формы Не реже одного раза в смену. Не реже одного раза в трое суток. Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в десять дней. Конец формы

Кто проводит осмотр забоя перед началом разработки новой заходки многоковшовыми экскаваторами?

Начало формы Машинист экскаватора. Начальник смены или горный мастер. Технический руководитель организации. Начальник службы технического надзора. Конец формы

При каких погодных явлениях работа транспортно-отвального моста должна быть прекращена?

Начало формы Во время грозы, ливня, тумана и метели при видимости до 25 м, при обильных снегопадах. При усилении скорости ветра более 10 м/с. При тумане и метели при видимости не более 15 м. Во время землетрясения. Конец формы

Каким образом машинисты самоходной техники должны предупреждать о начале движения задним ходом?

Начало формы Звуковым прерывистым сигналом. Включением проблесковых маячков на кабине машины. Любым удобным способом, привлекающим внимание. Конец формы

В каком случае разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ковшом?

Начало формы В случае, если возникла необходимость направления троса. В случае, если возникла необходимость срочного согласования выполняемых работ с начальником участка. Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем. В случае возникшей необходимости, но не более 10 минут. Конец формы

В каком случае разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ковшом?

Начало формы В случае, если возникла необходимость направления троса. В случае, если возникла необходимость срочного согласования выполняемых работ с начальником участка. Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем. В случае возникшей необходимости, но не более 10 минут. Конец формы

Каким давлением должны быть испытаны насосы и землесосы до пуска в эксплуатацию?

Начало формы На 50 %, превышающее рабочее давление. На 50 %, превышающее номинальное давление. На 30 %, превышающее рабочее давление. На 50 %, превышающее максимальное давление. Конец формы

Каким должно быть расстояние между двумя одновременно работающими гидромониторами?

Начало формы Равным дальности максимального полета струи любого из них. Больше дальности максимального полета струи любого из них. Меньше дальности максимального полета струи любого из них. Конец формы

На каком расстоянии от высоковольтной линии электропередачи должен быть расположен гидромонитор?

Начало формы Не менее однократной дальности полета струи. Не менее полуторакратной дальности полета струи. Не менее двукратной дальности полета струи. Не менее трехкратной дальности полета струи. Конец формы

##### Тема 4. Требования по безопасной эксплуатации технологического транспорта

С какой периодичностью должна пересматриваться схема транспортных коммуникаций, нанесенная на план горных работ?

Начало формы Не реже одного раза в неделю. Схема должна ежемесячно пополняться. Схема пересматривается только в случае возникших изменений. Периодичность пересмотра схемы определяется техническим руководителем организации. Конец формы

Каким образом должна производиться очистка стрелок и железнодорожных путей от снега и породы?

Начало формы Только автоматически, механизированным способом. Только вручную бригадой в составе не менее 5 человек. Автоматически, механизированным способом или вручную не менее чем двумя лицами, один из которых сигналист. Только вручную бригадой в составе не менее 3 человек, один из которых сигналист. Конец формы

Какой должна быть ширина переезда через временные железнодорожные пути карьера для автосамосвалов грузоподъемностью более 10 т?

Начало формы От 8 до 15 м. От 13 до 25 м. От 10 до 22 м. От 10 до 25 м. Конец формы

При какой неисправности запрещается использовать вагоны?

Начало формы При неисправности колесной пары или буксы, требующие замены. При неисправности надрессорной балки или поперечной связи с изломом. При неисправности автосцепки поглощающего аппарата или тягового хомута автосцепного устройства. При неисправности кузова, а также запорного люка у полувагона. Использование вагонов запрещается при наличии любой неисправности из перечисленных. Конец формы

Какой должна быть скорость движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ?

Начало формы Не более 20 км/час. Не менее 30 км/час. Не более 40 км/час. Скорость зависит от применяемого подвижного состава, верхнего строения и профиля пути, а также местный условий, и устанавливается внутренней инструкцией по эксплуатации железнодорожного транспорта организации. Конец формы

Кем осуществляется руководство подачей и передвижением железнодорожных составов в процессе погрузки (разгрузки)?

Начало формы Машинистом состава. Машинистом экскаватора или оператором погрузочного устройства. Начальником карьера. Поездным диспетчером. Конец формы

Какая ширина должна быть у временных въездов в траншеи для автомобилей?

Начало формы Ширина въездов должна быть не меньше ширины автомобиля. Ширина должна быть такой, чтобы вдоль траншеи при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон. Ширина въездов определяется проектом проведения горных работ. Конец формы

Что из перечисленного не входит в обязательную комплектацию карьерных автомобилей во время их пребывания на линии?

Начало формы Медицинская аптечка. Упоры (башмаки) для подкладывания под колеса. Знак аварийной остановки. Технический паспорт. Конец формы

Каким образом должна производиться погрузка горной массы в автомобили экскаватором?

Начало формы Погрузка в кузов должна производиться сбоку или сзади, над кабиной автомобиля переносить ковш запрещено. Погрузка в кузов может осуществляться с любой стороны автомобиля. Выбор вида погрузки осуществляется машинистом экскаватора в соответствии с местными условиями. Конец формы

Какой должна быть максимальная высота падения груза при погрузке горной массы в автомобиль?

Начало формы Не более 5 м. Не более 3 м. Она может быть любой. Максимальная высота падения груза Правилами не устанавливается. Конец формы

Где должны производиться шиномонтажные работы на карьерных автомобилях?

Начало формы В отдельных помещениях или на специальных участках, оснащенных необходимыми механизмами и ограждениями. В местах, расположенных недалеко от автомобильных дорог. На обочине автомобильной дороги с применением подручных средств. В близлежащих населенных пунктах, имеющих шиномонтажные мастерские. Конец формы

Каким образом осуществляется устранение пробуксовки ленты конвейера?

Начало формы Только вручную. Устранение пробуксовки производится после очистки барабанов и ленты и соответствующей натяжки ленты натяжными устройствами. Устранение пробуксовки проводится с помощью специального устройства при работающем конвейере. Конец формы

Какими должны быть проходы между ленточными конвейерами, передвигающимися по рельсам, и стенами здания или другим оборудованием?

Начало формы Не менее 0,8 м. Не менее 1,0 м. Не менее 0,5 м. Не менее 0,75 м. Конец формы

Какой должна быть максимальная скорость движения конвейерной ленты при ручной рудоразборке?

Начало формы Не более 5 м/с. Не более 1 м/с. Не более 0,5 м/с. Не более 1,5 м/с. Конец формы

В каком состоянии должны находиться конвейерные ленты при длительной остановке?

Начало формы В рабочем состоянии. Они должны быть полностью освобождены от транспортируемого материала, и натяжение их должно быть ослаблено. Они должны быть освобождены от транспортируемого материала, лента должна быть в натянутом положении для быстрого запуска конвейера. Конец формы

В каком случае разрешается работа вентиляторной установки без машиниста?

Начало формы Если вентиляторная установка оборудована самопишущими приборами, постоянно регистрирующими производительность вентилятора и создаваемую им депрессию, а также устройствами, сигнализирующими на пульт дистанционного управления об отклонениях работы установки от заданных параметров. Если аппаратура дистанционного управления и контроля работы вентилятора прошла промышленную проверку в течение 72 ч. Если пульт дистанционного управления и контроля работы вентиляторной установки находится в помещении одной из постоянно обслуживаемых стационарных установок на поверхности карьера, где каждые 4 часа производится снятие регистрирующих сигналов с сигнализирующей аппаратуры. В любом из указанных случаев. Конец формы

Какая периодичность осмотра подъемных сосудов, служащих для спуска и подъема людей по наклонному стволу, установлена Правилами ПБ 03-498-02?

Начало формы Ежедневно. Ежесменно. Еженедельно. Ежемесячно. Конец формы

##### Тема 5. Безопасная эксплуатация электроустановок

Кем должна быть утверждена схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ?

Начало формы Ответственным за электрохозяйство организации. Техническим руководителем организации. Представителем Ростехнадзора. Конец формы

Можно ли использовать электрозащитные средства по истечении срока их годности?

Начало формы Можно, но не более 3 месяцев по истечении срока годности. Можно, если нет видимых повреждений. Пользоваться защитным средствами с истекшим сроком годности запрещается. Конец формы

Когда проверяется исправность действия (срабатывания) реле утечки тока в передвижных электроустановках до 1000 В?

Начало формы Не реже одного раза в неделю. Перед началом работы в каждой смене. Периодически, не реже одного раза в месяц. Периодически, не реже одного раза в десять дней. Конец формы

Каким должно быть общее сопротивление заземляющего устройства объекта открытых горных работ?

Начало формы Не более 4 Ом. Не более 10 Ом. Не более 8 Ом. Не более 1 Ом. Конец формы

Когда проводится измерение сопротивления общего заземляющего устройства передвижных элеектроустановок?

Начало формы Не реже одного раза в месяц, а также после монтажа, реконструкции (переустройства) и ремонта заземляющих устройств. Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в год, а также после ремонта. Периодичность всех осмотров устанавливается ответственным за электрохозяйство организации. Конец формы

Каким должно быть расстояние от нижнего фазного провода линии до верхней точки автомобиля или груза при пересечении ВЛ с автомобильной дорогой при напряжении до 20 кВ?

Начало формы Не менее 0,5 м. Не менее 1,0 м. Не менее 1,5 м. Не менее 2,0 м. Конец формы

С каким напряжением должны быть ручные переносные лампы, используемые на объектах открытых горных работ?

Начало формы Не выше 36 В переменного тока и до 50 В постоянного тока. Не выше 42 В переменного тока и до 127 В постоянного тока. Не выше 220 В переменного тока. Не выше 42 В переменного тока и до 75 В постоянного тока. Конец формы

Каким образом производится замена ламп и светильников, расположенных ниже осветительных проводов на деревянных опорах?

Начало формы Работа производится без снятия напряжения с использованием электрозащитных средств. Работа производится при снятии с контактного провода напряжения с использованием электрозащитных средств. Работа производится при снятии напряжения с осветительной сети. Конец формы