Если Вас не затруднит, кликните рекламу Google на сайте

http://www.prombez-pro.ru

для поддержки проекта.

Это ознакомительная версия, полную версию (вопросы с указанием правильного ответа) можно найти тут http://www.prombez-pro.ru/shop

##### ПБ_Т 414.7. Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих грузоподъемные краны

##### Тема 1. Общие положения Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

Начало формы На тракторные. На краны-трубоукладчики. На краны-манипуляторы. На подъемники (вышки). На автопогрузчики. Конец формы

На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00 ?

Начало формы На краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенном на канате, или электромагнитом. На экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером. На краны, установленные на морских и речных судах. На краны с ручным приводом. На монтажные полиспасты. Конец формы

На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

Начало формы На электрические тали. На ручные тали. На экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером. На электропогрузчики. На путе- и мостоукладчики. Конец формы

На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

Начало формы На краны полукозловые. На пневмоколесные краны. На автопогрузчики. На краны мостовые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола. На мостовые краны-штабелеры с машинным приводом. Конец формы

На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

Начало формы На краны гусеничные. На краны башенные грузоподъемностью до 1 т. На краны, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (люльками, буровым оборудованием и т.п.). На мостовые краны-штабелеры с машинным приводом. На краны автомобильные грузоподъемностью до 1 т. Конец формы

На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

Начало формы На тракторные краны грузоподъемностью до 1 т. На пневмоколесные краны. На краны-трубоукладчики. На электрические тали. На краны козловые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола. Конец формы

Какой тип крана представлен на рисунке?

Начало формы Кран кабельный мостовой. Кран-штабелер мостовой. Кран мостовой подвесной. Кран мостовой опорный. Конец формы

Какой тип крана представлен на рисунке?

Начало формы Кран стреловой. Кран башенный. Кран железнодорожный. Кран велосипедный. Кран настенный. Конец формы

Что включает в себя грузоподъемность нетто стрелового крана?

Начало формы Массу груза и съемного грузозахватного приспособления. Массу грузозахватного органа. Массу груза и грузозахватного органа. Массу грузозахватного приспособления и тары. Конец формы

Что такое грузовая устойчивость крана?

Начало формы Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым массой груза, силами инерции, ветровой нагрузкой и другими факторами. Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в рабочем и нерабочем состояниях. Способность крана противодействовать опрокидывающему моменту, создаваемому массой груза. Конец формы

По каким критериям классифицируются грузоподъемные краны?

Начало формы По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота. По конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени поворота. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода. Конец формы

##### Тема 2. Регистрация грузоподъемных кранов. Разрешение на пуск в работу

Какие краны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора до пуска их в работу?

Начало формы Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом. Краны, установленные на технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин. Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.). Краны автомобильные с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота. Краны башенные, используемые в учебных целях. Конец формы

Какие документы должны быть предоставлены при регистрации крана, перемещающегося по надземному пути?

Начало формы Справка о соответствии надземного пути нагрузкам от устанавливаемого крана. Акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с инструкцией по монтажу крана. Справка об установленных приборах и устройствах безопасности. Заключение, основанное на расчете прочности и устойчивости крана и его отдельных элементов. Все перечисленные документы. Конец формы

В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

Начало формы После передачи крана другому владельцу. После реконструкции. После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт. После перестановки крана мостового типа на новое место. После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности. Конец формы

Какие документы прилагаются к паспорту при регистрации крана, подвергнутого реконструкции?

Начало формы Справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, составившей проект реконструкции. Копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при реконструкции крана. Принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их изменении. Cведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций. Все перечисленные документы. Конец формы

Какие документы прилагаются к паспорту при регистрации крана, подвергнутого реконструкции?

Начало формы Справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, составившей проект реконструкции. Копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при реконструкции крана. Принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их изменении. Cведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций. Все перечисленные документы. Конец формы

Каким образом регистрируются грузозахватные приспособления?

Начало формы Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в органе Ростехнадзора. Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в паспорте грузоподъемного крана. Грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учета кранов и грузозахватных приспособлений. Конец формы

В каких случаях кран не подлежит снятию с регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы При его списании. При передаче его другому владельцу. При переводе его в разряд нерегистрируемых. При направлении крана в другую область (округ). Конец формы

В каких случаях должно быть получено разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности. После частичного технического освидетельствования. После полного технического освидетельствования. После монтажа, вызванного установкой стрелового крана на новом месте. Конец формы

О предстоящем пуске крана в работу владелец обязан уведомить органы Ростехнадзора+

Начало формы Не менее чем за 2 дня. Не менее чем за 5 дней. Не менее чем за 7 дней. Не менее чем за 10 дней. Конец формы

Кто и на основании чего дает разрешение на пуск в работу крана после его регистрации в органе Ростехнадзора?

Начало формы Инспектор Ростехнадзора на основании частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем; проверки состояния крана и организации надзора. Инспектор Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведенного экспертной организацией; проверки состояния крана и организации надзора. Инспектор Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана; проверки состояния крана и организации надзора. Ответственный за организацию и осуществление производственного контроля в организации на основании регистрации крана в органе Ростехнадзора. Конец формы

Кто выдает разрешение на пуск в работу гусеничных кранов после перестановки их на новый объект?

Начало формы Представитель Ростехнадзора. Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. Конец формы

При выполнении каких требований органы Ростехнадзора выдают разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде?

Начало формы На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана. На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе. На основании результатов испытания крана на предприятии-изготовителе и частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем, с записью в паспорте крана. На основании акта осмотра и технического освидетельствования, проведенного специализированной организацией на основании документов завода-изготовителя. На основании технического освидетельствования крана, проведенного инспектором Ростехнадзора. Конец формы

Кто и на основании чего дает разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании результатов технического освидетельствования, проведенного специализированной экспертной организацией. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании документации предприятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании документации предприятия-изготовителя. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании проверки состояния крана и организации надзора. Конец формы

Кто выдает разрешение на эксплуатацию грузозахватных приспособлений?

Начало формы Правилами не регламентируется. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары. Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. Конец формы

##### Тема 3. Организация безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

Какой документ устанавливает порядок технического освидетельствования грузоподъемных кранов?

Начало формы Руководство по эксплуатации крана. Инструкция по проведению технического освидетельствования кранов, разработанная владельцем крана, согласованная с органом Ростехнадзора. Методические рекомендации по порядку проведения технических освидетельствований грузоподъемных кранов. Конец формы

С какой периодичностью должно проводиться частичное техническое освидетельствование кранов?

Начало формы Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в 12 месяцев. Не реже одного раза в 1,5 года. Не реже одного раза в 3 года. Не реже одного раза в 5 лет. Конец формы

С какой периодичностью должно проводиться частичное техническое освидетельствование редко используемых грузоподъемных кранов?

Начало формы Не реже одного раза в 8 лет. Не реже одного раза в 5 лет. Не реже одного раза в 4 года. Устанавливается территориальным органом Ростехнадзора. Конец формы

После чего не требуется проведение внеочередного полного технического освидетельствования?

Начало формы После реконструкции крана. После замены стрелы. После замены грузовой лебедки. После замены изношенных стреловых канатов. Конец формы

В каком случае проводится только внеочередное статическое испытание грузоподъемных кранов?

Начало формы После перепасовки канатов. После замены крюка. После замены канатов. После замены стрелы. Конец формы

Какие требования должны выполняться при проведении статического испытания мостового крана?

Начало формы Статическое испытание крана проводятся нагрузкой, на 10% превышающей его полезную грузоподъемность. При испытании крановые тележки устанавливаются в положение, отвечающее минимальному прогибу моста. Контрольный груз поднимается краном на высоту 100-200 мм и выдерживается в таком положении в течение 10 минут. Конец формы

Какие требования должны выполняться при проведении статического испытания стрелового крана?

Начало формы Статическое испытание крана, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, проводится в положении, соответствующем наибольшему грузовому моменту. Стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в положение, отвечающее средней расчетной устойчивости. Кран считается выдержавшим статическое испытание, если в течение первых 5 минут времени подъема груза он не опустится на землю. Конец формы

Какой нагрузкой проводятся динамические испытания крана?

Начало формы На 10% превышающей его паспортную грузоподъемность. На 15% превышающей его паспортную грузоподъемность. На 20% превышающей его паспортную грузоподъемность. На 25% превышающей его паспортную грузоподъемность. На 30% превышающей его паспортную грузоподъемность. Конец формы

Как часто подвергаются осмотру грузозахватные приспособления?

Начало формы Траверсы подвергаются осмотру перед выдачей их в работу. Стропы (за исключением редко используемых) подвергаются осмотру каждые 15 дней. Редко используемые стропы подвергаются осмотру каждый месяц. Клещи и другие захваты подвергаются осмотру каждый месяц. Конец формы

В каком случае канат может быть допущен к работе?

Начало формы При обнаружении не более чем одной оборванной пряди. При наличии износа проволок без их обрыва. При местном увеличении диаметра каната. При перекручивании каната. Конец формы

В каком случае канат бракуется?

Начало формы При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на 5% по сравнению с номинальным диаметром. При уменьшении диаметра каната (кроме некрутящихся) в результате повреждения сердечника на 7%. При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа на 40% и более. Конец формы

Каково значение максимальной выработки поверхности катания ходовых колес кранов при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

Начало формы Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 0,5%. Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,0%. Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,5%. Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,0%. Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,5%. Конец формы

Каково значение предельного износа рабочей поверхности обода тормозных шкивов, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

Начало формы 10 % от первоначальной толщины. 15 % от первоначальной толщины. 20 % от первоначальной толщины. 25 % от первоначальной толщины. 30 % от первоначальной толщины. Конец формы

Какие требования должны выполняться при выводе крана в ремонт и при проведении ремонта?

Начало формы Использование крана для работы во время его ремонта допускается в исключительных случаях по согласованию с организацией, проводящей ремонт. Вывод крана в ремонт должен производиться специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта. Осмотр, техническое обслуживание крана и устранение неисправностей по вызову крановщика должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому в порядке, установленном владельцем крана. Конец формы

Какие требования предъявляются к противовесам и балластам?

Начало формы Составные части противовеса и балласта должны быть незаключенными в кожух для возможности изменения установленной массы. В случае применения в качестве противовеса или балласта мелкого штучного груза он должен быть помещен в деревянный ящик. Допускается применение для противовеса или балласта песка, гравия или щебня. На кранах стрелового типа в качестве противовеса или балласта должны быть предусмотрены инвентарные маркированные грузы, изготовление и укладка которых должны производиться по чертежам предприятия - изготовителя крана. Все перечисленные требования. Конец формы

##### Тема 4. Надзор за грузоподъемными кранами и их обслуживание

Кем и с учетом чего определяется численность службы надзора за грузоподъемными кранами?

Начало формы Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется с учетом количества работников, эксплуатирующих грузоподъемные краны. Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется территориальным органом Ростехнадзора с учетом их количества и условий эксплуатации. Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется владельцем кранов с учетом их количества и условий эксплуатации и подлежит письменному согласованию с органами Ростехнадзора. Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется владельцем грузоподъемных машин с учетом рекомендаций предприятия-изготовителя. Конец формы

На кого могут возлагаться обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, если владелец не имеет соответствующих специалистов?

Начало формы На ответственного за безопасное производство работ кранами. На специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии. На работника специализированной организации, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора. При отсутствии соответствующих специалистов (по надзору) эксплуатация грузоподъемных кранов должна быть запрещена. Конец формы

Какие требования должны выполняться при назначении специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

Начало формы Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин назначается приказом после проверки знаний им правил безопасности и должностной инструкции комиссией с участием представителя территориального органа Ростехнадзора. Периодическая проверка знаний специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин должна проводиться не реже одного раза в три года комиссией без участия представителя территориального органа Ростехнадзора. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин должен работать по плану, утвержденному территориальным органом Ростехнадзора. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин вправе, при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора, возложить надзор за безопасной эксплуатацией съемных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей на лицо, ответственное за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Конец формы

Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

Начало формы Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами. Нормы браковки стальных канатов. Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты. Все перечисленное. Конец формы

Что в соответствии с Типовой инструкцией входит в обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

Начало формы Проводить не реже одного раза в 3 месяца собрания с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией грузоподъемных кранов, по вопросам состояния аварийности и травматизма на предприятии. Определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями. Непосредственно руководить работами при перемещении груза вблизи линии электропередачи. Хранить паспорта и техническую документацию на грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тару. Конец формы

За что согласно Типовой инструкции несет ответственность ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

Начало формы Непринятие мер по предупреждению работы грузоподъемных машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, которые могут привести к аварии или травмированию людей. Нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом. Выдачу указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных работников нарушать правила и производственные инструкции. Самовольное возобновление работ кранами, остановленными органами Ростехнадзора. Конец формы

В каком случае выполнение обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами может возлагаться на одного специалиста?

Начало формы Если количество регистрируемых в органах Ростехнадзора кранов менее 10 единиц. Если количество регистрируемых в органах Ростехнадзора кранов три и менее. Правилами не предусмотрено. Если количество лиц, ответственных за исправное состояние кранов менее 5. Конец формы

Кому может быть поручено управление автомобильным краном?

Начало формы Только аттестованному крановщику. Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестации квалификационной комиссией. Водителю автомобиля после инструктажа и проверки навыков работы. Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и стажировки, срок которой должен быть не менее 7 рабочих смен. Конец формы

Кто может быть допущен к подвешиванию на крюк крана груза без предварительной обвязки?

Начало формы Только аттестованные стропальщики. Рабочие основных профессий после соответствующего инструктажа и проверки навыков подвешивания. Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе. Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по полной программе. Конец формы

Какие требования должны выполняться при подготовке и аттестации крановщиков и их помощников, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности?

Начало формы Подготовка и аттестация указанных лиц должна проводиться в профессионально-технических учебных заведениях, имеющих лицензию территориального органа Ростехнадзора. Участие представителя органов Ростехнадзора в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации указанных лиц не обязательно. Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться по программам, разработанным учебными учреждениями и согласованным с Ростехнадзора. Повторная проверка знаний указанных лиц должна проводиться по требованию ответственного за содержание кранов в исправном состоянии. Конец формы

Какие документы не обязан знать ответственный за содержание кранов в исправном состоянии?

Начало формы Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Инструкцию для ответственного за безопасное производство работ кранами. Требования руководств (инструкций) по эксплуатации грузоподъемных кранов. Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений. Конец формы

У кого хранятся паспорта и техническая документация на грузоподъемные краны и съемные грузозахватные приспособления?

Начало формы У ответственного по надзору за технической эксплуатацией грузоподъемных кранов. У ответственного за содержание кранов в исправном состоянии. У ответственного за безопасное производство работ кранами. У технического руководителя организации. Конец формы

Какие элементы крана проверяются в работе специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, при подготовке крана к техническому освидетельствованию?

Начало формы Механизмы и электрооборудование, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение, сигнализация. Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, аппараты управления, освещение, сигнализация. Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение. Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение, сигнализация. Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, сигнализация. Конец формы

С какой периодичностью специалист, ответственный  за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, проводит проверку ведения вахтенного журнала?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в 2 месяца. Не реже одного раза в 3 месяца. Не реже одного раза в 4 месяца. Не реже одного раза в 6 месяцев. Конец формы

Что должен выполнить ответственный за безопасное производство работ кранами при установке стрелового крана вблизи линии электропередачи?

Начало формы Указать крановщику место установки крана и проверить правильность его установки и выдать разрешение крановщику на работу крана. Указать крановщику место установки крана и проверить правильность его установки, а также выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана. Указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы. Конец формы

Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами?

Начало формы Энергетик. Механик. Монтажник. Слесарь. Мастер. Конец формы

Какие из перечисленных пунктов не входят в обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

Начало формы Обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами. Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов. Проводить совместно с крановщиком техническое обслуживание крана. Обеспечивать сохранность контрольных грузов для проверки ограничителей грузоподъемности башенных кранов. Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций. Конец формы

Какие из перечисленных пунктов не обязательно знать лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

Начало формы Инструкцию по осмотру стропов и тары. Руководство по эксплуатации крана. Правильные способы строповки грузов. Порядок складирования грузов. Нормы браковки грузозахватных приспособлений. Конец формы

Какие из перечисленных пунктов не обязательно знать лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

Начало формы Инструкцию по осмотру стропов и тары. Руководство по эксплуатации крана. Правильные способы строповки грузов. Порядок складирования грузов. Нормы браковки грузозахватных приспособлений. Конец формы

Кто из перечисленных лиц должен знать перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ?

Начало формы Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Лицо, ответственное за безопасное производство работ. Владелец крана. Все перечисленные лица. Конец формы

Какой документ должен быть разработан владельцем грузоподъемных кранов?

Начало формы Руководство по эксплуатации крана. Проект производства работ. Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт. Инструкция по монтажу крана. Конец формы

Кто должен назначать сигнальщиков?

Начало формы Специалист, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Ответственный за организацию и осуществление производственного контроля на предприятии. Конец формы

Какие указания крановщику не должен давать ответственный за безопасное производство работ кранами?

Начало формы Не допускать перемещения краном людей или груза с находящимися на нем людей. Не допускать перегрузки крана. Работать краном вблизи линии электропередач без наряда-допуска. Соблюдать меры безопасности при строповке груза. Не допускать нахождения людей в полувагоне при опускании груза. Конец формы

В каких случаях участие представителя Ростехнадзора в аттестационных комиссиях обязательно?

Начало формы При повторной проверке знаний стропальщиков. При первичной проверке знаний электромонтеров. При первичной проверке знаний наладчиков приборов безопасности. При первичной проверке знаний слесарей. Конец формы

##### Тема 5. Безопасное производство работ кранами

Какие требования безопасности должны выполняться при производстве погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами?

Начало формы Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов допускается в исключительных случаях при соблюдении мер безопасности. В местах погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть установлены передвижные эстакады для стропальщиков. Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной производителем работ. Конец формы

Допускается ли перемещение грузов над перекрытиями, где могут находиться люди?

Начало формы Не допускается во всех случаях. Допускается в отдельных случаях при строгом соблюдении мер безопасности и под личным руководством по перемещению грузов ответственного за безопасное производство работ кранами. Допускается в отдельных случаях по согласованию с органами Ростехнадзора после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ. Допускается только над перекрытиями служебных помещений. Конец формы

Что не допускается при работе крана?

Начало формы Нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана. Перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка. Подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива. Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов, за исключением случая, когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания. Все перечисленное. Конец формы

Что не допускается при работе крана?

Начало формы Подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений. Производить кантовку грузов кранами на кантовальных площадках. Нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки. Подъем кирпича на поддонах без ограждения при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных средств. Конец формы

Какие требования следует соблюдать для обеспечения безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами?

Начало формы Во время перерыва в работе груз должен оставаться в подвешенном состоянии. При необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций не допускается отключение рубильника вводного устройства. Допускается использование грейфера для подъема людей. На месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе. Конец формы

Какие требования следует соблюдать для обеспечения безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами?

Начало формы Строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ кранами (ППРк), в котором должны предусматриваться условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях. Перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого предназначенной таре; при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. При работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без груза, с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение. При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования должны выполняться при подъеме и перемещении грузов несколькими кранами?

Начало формы Подъем и перемещение грузов допускается только двумя кранами в соответствии с указаниями по безопасному подъему и перемещению груза. При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них не должна превышать 5% грузоподъемности крана. Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство работ кранами. Работа по перемещению груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях по согласованию с органами Ростехнадзора. Конец формы

Кто непосредственно руководит выполнением мероприятий по безопасной работе грузоподъемными машинами, указанными в наряде-допуске?

Начало формы Крановщик. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами (кранами-манипуляторами, подъемниками). Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии. Прораб. Конец формы

Допускается ли подъем и перемещение груза несколькими кранами?

Начало формы Нет, это запрещено Правилами ПБ 10-382-00. Допускается в отдельных случаях в соответствии с ППРк или технологической картой согласно требованиям ПБ 10-382-00. Допускается, но только под руководством специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. Конец формы

Когда утвержденный проект производства работ кранами должен быть передан на строительную площадку?

Начало формы За 5 дней до начала выполнения тех работ, на которые он разработан. Непосредственно к моменту производства работ. Срок передачи ППР устанавливается застройщиком. За 10 дней до начала строительства. Конец формы

Кто должен быть ознакомлен (под роспись) с проектами производства работ до начала производства работ с использованием кранов?

Начало формы Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, руководители подразделений организации. Лица, ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, машинисты, стропальщики. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, обслуживающий персонал крана. Технический руководитель организации, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности. Конец формы

Какое требование безопасности при производстве работ с применением грузоподъемных кранов в охранной зоне действующей линии электропередачи указано неверно?

Начало формы Работы следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Работы производятся только при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и оформленных наряд-допусков. Наряд-допуск на производство работ выдается только крановщику. При установке грузоподъемных машин в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. Конец формы

За сколько суток до начала работ в охранной зоне ЛЭП должна быть подана заявка на работу крана владельцу ЛЭП?

Начало формы Не менее чем за 30 суток. Не менее чем за 10 суток. Не менее чем за 12 суток. Не менее чем за 5 суток. Конец формы

Каким должно быть расстояние при совместной работе кранов между ними, их стрелами, перемещаемыми грузами?

Начало формы Не менее 1 м. Не менее 3 м. Не менее 5 м. Не менее 2 м. Конец формы

Каким образом осуществляется подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле?

Начало формы Подъем груза должен производиться с соблюдением повышенных мер безопасности, без рывков. Подъем такого груза не допускается. Подъем груза осуществляется только в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Подъем груза производится только после удаления с площадки людей. Конец формы

Какое требование безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ указано неверно?

Начало формы Подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без рывков. Приостановка работы по сигналу "Стоп" производится только если этот сигнал подан стропальщиком. Для подводки стропа под груз необходимо применять специальные приспособления. Груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. Конец формы

Какие данные не наносятся на табличку крана, находящегося в эксплуатации?

Начало формы Паспортная грузоподъемность. Дата регистрации крана в органе Ростехнадзора или владельцем. Дата следующего полного освидетельствования. Дата следующего частичного освидетельствования. Конец формы

В каких случаях должна применяться марочная система управления краном?

Начало формы При эксплуатации стреловых кранов. При эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины. При эксплуатации кранов с электрическим приводом, регистрируемых в органах Ростехнадзора. При эксплуатации кранов вблизи линии электропередач. Конец формы

Могут ли мостовые краны использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок?

Начало формы Не могут. Это запрещено правилами ПБ 10-382-00. Могут по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора. Могут. Работы выполняются по наряду-допуску, определяющему меры безопасности. Конец формы

Где должны находиться схемы строповки (графическое изображение)?

Начало формы Они должны быть выданы на руки стропальщикам. Они должны быть выданы на руки крановщикам. Они должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ. Они должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами. Они должны быть выданы на руки стропальщикам и лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами. Конец формы

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпанного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

Начало формы 1,0 м. 1,5 м. 2,0 м. 2,5 м. 3,0 м. Конец формы

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпанного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

Начало формы 1,0 м. 1,5 м. 2,0 м. 2,5 м. 3,0 м. Конец формы

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпанного суглинистого грунта и глубине котлована З м?

Начало формы 2,0 м. 3,25 м. 4,0 м. 5,30 м. 6,0 м. Конец формы

Какая из перечисленных операций представлена на рисунке?

Начало формы Опустить груз или крюк. Передвинуть кран (мост). Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения). Повернуть стрелу. Конец формы

Какая из перечисленных операций представлена на рисунке?

Начало формы Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения). Опустить груз или крюк. Повернуть стрелу. Стоп (прекратить подъем или передвижение). Поднять груз или крюк. Конец формы

Какая из перечисленных операций представлена на рисунке?

Начало формы Поднять стрелу. Передвинуть кран (мост). Передвинуть тележку. Опустить стрелу. Поднять груз или крюк. Конец формы

В каком из перечисленных случаев работа крана должна быть прекращена?

Начало формы При температуре ниже указанной в паспорте крана. При перемещении груза, находящегося в неустойчивом положении. При подъеме груза, укрепленного болтами или залитого бетоном. При наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков. Конец формы

Какие меры безопасности должны выполняться при работе кранов вблизи линий электропередачи?

Начало формы Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться организацией, эксплуатирующей линии электропередачи. Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяется владельцем крана или производителем работ. Конец формы