Если Вас не затруднит, кликните рекламу Google на сайте

http://www.prombez-pro.ru

для поддержки проекта.

##### ПБ_Т 433.3. Подготовка и аттестация по промышленной безопасности специалистов по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников (вышек)

##### Тема 1. Общие положения.

На какие подъемники распространяются Правила ПБ 10-611-03?

Начало формы Автомобильные. Пожарные. Грузопассажирские. Фасадные. На все перечисленные. Конец формы

На какие подъемники Правила ПБ 10-611-03 не распространяются?

Начало формы Гусеничные. Железнодорожные. Строительные грузовые. Мачтового типа на специальном шасси. Конец формы

Чем отличается подъемник от вышки по определению?

Начало формы Ничем. Тем, что подъемник позволяет перемещение люльки в пространстве, а вышка только в вертикальном направлении. Тем, что подъемником называется грузоподъемная машина прерывного, а вышка непрерывного действия. Конец формы

Что называется вылетом подъемника?

Начало формы Расстояние от наружного края поворотной платформы до оси люльки. Расстояние от вертикальной оси поворота до оси люльки. Расстояние от вертикальной оси поворота до наружного ограждения люльки. Конец формы

К какому типу по конструкции колен относится подъемник, приведенный на рисунке?

Начало формы Подъемник двухколенный. Подъемник трехколенный. Подъемник телескопический. Конец формы

Какой вид самоходного подъемника представлен на рисунке?

Начало формы Подъемник на спецшасси. Подъемник автомобильный. Подъемник пневмоколесный. Подъемник железнодорожный. Конец формы

Какой вид вышки самоходной представлен на рисунке?

Начало формы Вышка автомобильная. Вышка на спецшасси. Вышка пневмоколесная. Вышка железнодорожная. Конец формы

К какому типу подъемника по степени поворота относится подъемник, изображенный на рисунке?

Начало формы Подъемник полноповоротный. Подъемник неполноповоротный. Подъемник поворотный. Подъемник частично поворотный. Конец формы

В каких случаях аттестация специалистов должна проводиться не позднее одного месяца?

Начало формы При перерыве в работе более шести месяцев. При назначении на должность. При признании предприятия опасным производственным объектом. Конец формы

Какое мероприятие предусмотрено РД-03-19-2007 при введении в действие новых нормативных правовых актов?

Начало формы Внеочередной инструктаж специалистов. Внеочередная проверка знаний специалистов. Внеплановый инструктаж по ОТ. Конец формы

Какие мероприятия проводятся при вводе в действие новых или переработанных нормативно-технических документов в области промышленной безопасности?

Начало формы Переаттестация специалистов. Внеочередная проверка знаний специалистов. Внеплановый инструктаж по промышленной безопасности. Конец формы

Какие действия предусмотрены в отношении специалистов Положением Ростехнадзора при переходе на другую работу, если при осуществлении должностных  обязанностей  на этой работе требуется  проведение аттестации?

Начало формы Внеочередная проверка знаний. Первичная аттестация не позднее одного месяца. Сохраняется действие текущего удостоверения. Конец формы

Какова периодичность проверки знаний специалистов по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников (вышек)?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в четыре года. Конец формы

Обязательно ли участие инспектора Ростехнадзора при повторной проверке знаний производственных инструкций у машинистов подъемников?

Начало формы Обязательно как при первичной, так и при повторной проверке знаний. Не обязательно. Обязательно, если повторная проверка знаний производится по требованию инспектора Ростехнадзора. Конец формы

С какой периодичностью должны проходить проверку знаний производственных инструкций машинисты подъемников и стропальщики?

Начало формы Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в 12 месяцев. Не реже одного раза в 18 месяцев. Не реже одного раза в три года. Конец формы

##### Тема 2. Технические требования.

С учетом каких факторов производится расчет грузовой устойчивости подъемников?

Начало формы Действия тяжести машины и груза. Действия сил тяжести машины. Действия сил тяжести машины и груза, динамических воздействий, уклона площадки, ветра рабочего состояния. Конец формы

Какие требования предъявляются к люлькам подъемников?

Начало формы По периметру настила должна быть непрерывная обшивка высотой не менее 100 мм. Ограждение по всему периметру должно быть сплошным. Люлька должна иметь не менее двух выходов. Конец формы

Какую высоту должны иметь ограждения люлек подъемников?

Начало формы Не менее 0,9 м. Не менее 0,75 м. Не менее 1,0 м. Не менее 1,1 м. Конец формы

Какой должна быть канатоемкость барабана подъемника?

Начало формы Она должна быть такой, чтобы при низшем (высшем) возможном положении люльки на барабане оставались навитыми не менее 1,2 витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством. Она должна быть такой, чтобы при низшем (высшем) возможном положении люльки на барабане оставались навитыми не менее 1,3 витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством. Она должна быть такой, чтобы при низшем (высшем) возможном положении люльки на барабане оставались навитыми не менее 1,4 витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством. Она должна быть такой, чтобы при низшем (высшем) возможном положении люльки на барабане оставались навитыми не менее 1,5 витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством. Конец формы

Какими приборами безопасности должны быть оборудованы подъемники?

Начало формы Устройством блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике. Автоматически действующими противоугонными устройствами. Координатной защитой. Конец формы

Какими приборами безопасности должны быть снабжены подъемники?

Начало формы Указателем высоты подъема люльки. Ограничителем предельного груза. Указателем вылета стрелы. Конец формы

Какими приборами безопасности должны быть снабжены подъемники?

Начало формы Указателями глубины опускания ножки. Указателями угла наклона ножки. Указателями угла наклона подъемника. Конец формы

Что должен обеспечивать ограничитель предельного груза?

Начало формы Остановку подъема люльки в крайнем верхнем положении. Подачу звукового сигнала и отключение механизмов вылета и подъема при увеличении нагрузки сверх номинальной грузоподъемности. Включить механизмы подъемника на опускание люльки. Конец формы

Какими приборами безопасности должны быть оборудованы подъемники с высотой подъема до 18 м?

Начало формы Анемометром. Устройствами, ограничивающими зону обслуживания. Переговорным устройством. Конец формы

При какой величине нагрузки ограничитель предельного груза должен отключать механизм увеличения вылета и высоты подъема?

Начало формы Более 100% от номинальной грузоподъемности. Более 105% от номинальной грузоподъемности. Более 110% от номинальной грузоподъемности. Конец формы

Допускается ли использовать в качестве звукового сигнала подъемника, установленного на шасси автомобиля, звуковой сигнал автомобиля?

Начало формы Не допускается. Допускается в любом случае. Допускается только с разрешения Ростехнадзора. Допускается только в исключительном случае. Конец формы

Каким документом должно быть подтверждено качество материалов расчетных элементов подъемников?

Начало формы Формуляром. Паспортом. Сертификатом предприятия-изготовителя. Конец формы

Каким устройством должен быть оснащен каждый гидравлический контур для защиты от превышения давления выше допустимого?

Начало формы Обратным клапаном. Гидрозамком. Предохранительным клапаном. Конец формы

Допускается ли удлинение напорных трубопроводов сваркой?

Начало формы Допускается, с разрешения органов Ростехнадзора. Не допускается. Допускается с разрешения ремонтной организации. Конец формы

Каким требованиям должны отвечать лакокрасочные покрытия подъемников?

Начало формы Должны быть устойчивы к агрессивным жидкостям. Должны быть влагоустойчивыми. Должны отвечать требованиям государственных стандартов и нормативных документов. Конец формы

Каким должно быть напряжение питания подъемников?

Начало формы Не более 220 В переменного тока и 127 В постоянного тока. Не более 400 В переменного тока и 220 В постоянного тока. Не более 660 В. Конец формы

Какое максимальное значение должно иметь напряжение систем управления подъемника?

Начало формы 12 В. 24 В. 42 В. Конец формы

Какой должна быть величина рабочего и ремонтного освещения подъемников на базе автомобилей?

Начало формы Не более 6 В. Не более 12 В. Не более 24 В. Не более 36 В. Конец формы

При какой величине напряжения переменного тока требуется заземление электрооборудования подъемника?

Начало формы Более 12 В. Более 24 В. Более 42 В. Заземление необходимо при любой величине напряжения. Конец формы

Как должно быть выполнено зануление подъемника?

Начало формы Двумя независимыми проводниками. Через нулевой рабочий проводник, подсоединяемый к болту с гайкой, приваренному к металлической части подъемника. Металлическим проводником. Конец формы

Какова наибольшая величина напряжения ремонтного освещения?

Начало формы 127 В. 24 В. 220 В. 42 В. Конец формы

В каких случаях не требуется преднамеренно выполнять защитное заземление электроприемников подъемников?

Начало формы При высоте подъема до 12 м. Если электроприемники имеют надежный контакт с заземленной (зануленной) металлоконструкцией подъемника. При напряжении питания до 220 В. Конец формы

##### Тема 3. Изготовление, реконструкция, ремонт подъемников (вышек).

Какой документ должны иметь подъемники, приобретаемые за рубежом?

Начало формы Сертификат соответствия подъемника требованиям безопасности страны-производителя. Сертификат соответствия установленного образца и разрешение на применение на территории России. Только паспорт технического устройства. Конец формы

С какой организацией согласовываются возможные отступления от Правил ПБ 10-611-03 для подъемников, приобретаемых за рубежом?

Начало формы Со специальным органом по сертификации подъемного оборудования. С Ростехнадзором. С научно-исследовательским институтом подъемных сооружений. С любой экспертной организацией. Конец формы

Какие предприятия имеют право на изготовление подъемников?

Начало формы Имеющие лицензию Ростехнадзора. Имеющие квалифицированных сварщиков, слесарей, монтажников. Располагающие техническими средствами для производства, сварки и контроля ее качества, квалифицированными специалистами. Конец формы

По каким документам должны производиться реконструкция и ремонт подъемников?

Начало формы По техническим условиям. По технологическим картам. По проектам, разработанным специализированными организациями. По соответствующим ГОСТам и СНИПам. Конец формы

В каком документе должны быть указаны номер и дата разрешения на применение подъемников?

Начало формы В руководстве по эксплуатации. В инструкции по эксплуатации. В паспорте подъемника. В производственной инструкции. Конец формы

В каком документе приводятся требования по безопасности обслуживания и эксплуатации подъемников с учетом их конструкции?

Начало формы В инструкции по эксплуатации. В паспорте подъемника. В производственной инструкции. В руководстве по эксплуатации. Конец формы

Что не указывается в руководстве по эксплуатации подъемника?

Начало формы Периодичность и способы осмотра металлоконструкций. Порядок эвакуации рабочих из люльки в момент аварийной остановки на высоте. Требования к персоналу, обслуживающему подъемники. Порядок проведения технического освидетельствования. Конец формы

Какие данные должны быть указаны на табличке вновь изготовленного подъемника?

Начало формы Регистрационный номер, паспортная грузоподъемность. Наименование предприятия-изготовителя, грузоподъемность, дата выпуска, порядковый номер. Паспорт на грузоподъемность, номер разрешения на изготовление, Ф.И.О. руководителя организации-владельца. Конец формы

При каких условиях допускается проведение ремонта расчетных металлоконструкций подъемников с применением сварки силами владельца?

Начало формы Если владелец располагает соответствующей ремонтной базой. Только по согласованию со специализированной организацией и с разрешения органов Ростехнадзора. Если в организации отработана технология ремонта. Если данный вид работ записан в лицензии организации-владельца. Конец формы

Какие сварщики допускаются к сварке металлоконструкций подъемников?

Начало формы Наиболее опытные сварщики. Сварщики, аттестованные в установленном порядке. Сварщики, имеющие стаж работы не менее 10 лет. Конец формы

Какое количество швов сварных соединений подлежит ультразвуковому контролю?

Начало формы 50% ответственных стыковых швов. 75% ответственных стыковых швов. 100% ответственных стыковых швов. 90% ответственных стыковых швов. Конец формы

При какой величине износа рабочей поверхности обода бракуются тормозные шкивы?

Начало формы Более 10% первоначальной толщины. Более 15% первоначальной толщины. Более 25% первоначальной толщины. Конец формы

При какой величине износа зева крюк подлежит браковке?

Начало формы Более 10% первоначальной высоты вертикального сечения крюка. Более 40% первоначальной высоты вертикального сечения крюка. Более 50% первоначальной высоты вертикального сечения крюка. Конец формы

##### Тема 4. Эксплуатация подъемников

Где должны быть зарегистрированы объекты, на которых эксплуатируются подъемники?

Начало формы В государственном реестре юридических лиц. В государственном реестре опасных производственных объектов. В государственном реестре технических устройств. В едином государственном реестре налогоплательщиков. Конец формы

Какие виды подъемников до пуска в работу должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора?

Начало формы Строительные грузовые подъемники. Только самоходные и передвижные подъемники. Все типы подъемников, на которые распространяются Правила ПБ 10-611-03. Конец формы

Какие подъемники не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Самоходные. Передвижные. Подъемники, на которые не распространяются Правила. Все виды подъемников не проходят регистрацию в органах Ростехнадзора. Конец формы

На основании каких документов производится регистрация подъемников в органах Ростехнадзора?

Начало формы По письменному заявлению владельца с приложением паспорта подъемника. Только по письменному заявлению владельца. По письменному заявлению владельца с приложением руководства по эксплуатации подъемника. Конец формы

В каком случае подъемник подлежит перерегистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы После всех видов ремонтов. В случае передачи его новому владельцу. Если подъемник не эксплуатировался более 3 месяцев. После назначения нового машиниста. Конец формы

Какие действия должна предпринять организация, подъемник которой направляется на работы в другие регионы на срок более 3 месяцев?

Начало формы Организация обязана сообщить об этом в орган Ростехнадзора, зарегистрировавший подъемник, указав пункт назначения и на какой срок произведена отправка, на новом месте работы руководитель обязан поставить подъемник на учет в территориальном органе Ростехнадзора. Необходимо сообщить в территориальный орган Ростехнадзора, который находится по новому месту работы нахождения подъемника, срок работы подъемника. Никаких мероприятий в данной ситуации проводить не требуется. Конец формы

Какой установлен порядок регистрации подъемника на шасси автомобиля или прицепа?

Начало формы Подъемник должен пройти регистрацию только в ГИБДД. Подъемник проходит регистрацию в органах Ростехнадзора. Сначала должна быть регистрация в органах Ростехнадзора, а затем в ГИБДД. Сначала должна быть регистрация в ГИБДД, а затем в органах Ростехнадзора. Конец формы

На каком основании производится снятие подъемника с регистрации органами Ростехнадзора?

Начало формы На основании истечения срока службы. После простоя более 6 месяцев. На основании письменного заявления владельца с записью в паспорте подъемника причин снятия его с регистрации. Конец формы

В каком случае требуется разрешение органов Ростехнадзора на пуск подъемника в работу?

Начало формы После каждого технического освидетельствования. После ремонта металлоконструкций с заменой расчетных элементов, сборочных единиц и ограничителя предельного груза. После срабатывания ограничителя предельного груза. Конец формы

Кто выдает разрешение на пуск в работу вновь зарегистрированного в органах Ростехнадзора подъемника?

Начало формы Инспектор Ростехнадзора. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Специалист, ответственный за исправное состояние подъемника. Конец формы

В какой срок организация обязана уведомить органы Ростехнадзора о предстоящем пуске в работу подъемника?

Начало формы Не менее чем за сутки. Не менее чем за три дня. Не менее чем за пять дней. Как минимум за месяц. Конец формы

Кто выдает разрешение на пуск в работу подъемника, не подлежащего регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Инспектор Ростехнадзора. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников или специалист, выполняющий его обязанности. Специалист, ответственный за исправное состояние подъемника. Конец формы

В какой документ записывается разрешение на пуск в работу подъемника?

Начало формы В руководство по эксплуатации. В паспорт подъемника. В специальный журнал учета разрешений. Конец формы

Какова периодичность полного технического освидетельствования подъемников?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Не реже одного раза в десять лет. Конец формы

Какова периодичность технических освидетельствований подъемников?

Начало формы Частичного - не реже одного раза в 12 месяцев; полного - не реже одного раза в три года; испытаний ограничителя предельного груза - не реже одного раза в шесть месяцев. Частичного - не реже одного раза в 6 месяцев; полного - не реже одного раза в год; испытаний ограничителя предельного груза - не реже одного раза в три месяца. Частичного - не реже одного раза в 12 месяцев; полного - не реже одного раза в год; испытаний ограничителя предельного груза - не реже одного раза в шесть месяцев. Конец формы

В каком случае проводится внеочередное полное техническое освидетельствование подъемника?

Начало формы После реконструкции подъемника. После капитального ремонта подъемника. После отработки подъемником нормативного срока службы. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

На кого в организации возложены обязанности по организации и подготовке подъемника к техническому освидетельствованию?

Начало формы На специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. На специалиста, ответственный за содержание подъемника в исправном состоянии. На технического руководителя организации-владельца. Конец формы

Какова цель технического освидетельствования подъемников?

Начало формы Испытание на устойчивость. Установление соответствия подъемника Правилам, паспортным данным и технической документации. Регулировка приборов безопасности. Конец формы

Какие испытания подъемника не проводятся при частичном техническом освидетельствовании?

Начало формы Статические. Динамические. Осмотр и проверка работы подъемника. Все виды испытаний обязательны. Конец формы

Какой нагрузкой проводят статические испытания подъемника?

Начало формы На 10% превышающей его грузоподъемность. На 25% превышающей его грузоподъемность. На 30% превышающей его грузоподъемность. На 50% превышающей его грузоподъемность. Конец формы

С какой целью проводятся динамические испытания подъемников?

Начало формы С целью проверки прочности металлоконструкции. С целью проверки устойчивости подъемника. С целью проверки действия механизмов и тормозов. Конец формы

Какова периодичность испытания ограничителя предельного груза подъемника?

Начало формы Ежемесячно. Не реже одного раза в 45 дней. Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в два года. Конец формы

Какие мероприятия предусмотрены для подъемников, отработавших нормативный срок службы?

Начало формы Утилизация. Экспертное обследование (диагностирование) специализированной организацией, имеющей лицензию органов Ростехнадзора. Снятие с учета. Конец формы

Кем определяется численность службы надзора и ее структура?

Начало формы Владельцем подъемников. Владельцем подъемников при согласовании с органом Ростехнадзора. Производителем работ. Конец формы

Кто из специалистов обязан контролировать наличие и выполнение производственных инструкций персоналом, обслуживающим подъемники?

Начало формы Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии. Инспектор по охране труда. Технический руководитель организации. Конец формы

Что из перечисленного не относится к обязанностям специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников?

Начало формы Организация и проведение технического освидетельствования подъемников. Руководство работой подъемников вблизи ЛЭП. Контроль наличия и выполнения производственных инструкций обслуживающим персоналом. Проверка выполнения правил безопасности и проектов производства работ. Конец формы

Что должен сделать специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника в случае выявления серьезных нарушений Правил ПБ 10-611-03 при эксплуатации подъемника или обнаружении неисправностей?

Начало формы Вызвать инспектора Ростехнадзора. Сообщить вышестоящему руководству. Остановить подъемник и принять меры по их устранению. Правилами не регламентировано. Конец формы

Номер и дата приказа о назначении, должность, фамилия, имя, отчество и подпись какого специалиста заносится в паспорт подъемника?

Начало формы Специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Машиниста подъемника. Специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии. Технического руководителя организации, эксплуатирующей подъемник. Конец формы

Должна ли заноситься в паспорт подъемника фамилия работника, заменяющего специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии во время его отпуска, командировки, болезни и т.п.?

Начало формы Фамилия в паспорт не заносится. Занесение фамилии в паспорт не обязательно. Фамилия заносится в паспорт в обязательном порядке. По усмотрению владельца подъемника. Конец формы

Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ подъемниками?

Начало формы Мастер. Прораб. Начальник участка. Бригадир. Любой из перечисленных лиц при условии наличия удостоверения о проверке знаний требований безопасности. Конец формы

В каких организациях разрешается обязанности специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии и обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, возлагать на одного специалиста?

Начало формы В организациях с числом подъемников до пяти единиц. В организациях с числом подъемников до трех единиц. В любой организации. Совмещение обязанностей недопустимо. Конец формы

Какие требования предъявляются к рабочим, допускаемым к выполнению обязанностей машинистов подъемников?

Начало формы Не существует ограничений по возрасту. К работе допускается машинист, прошедший обучение и аттестацию в квалификационной комиссии предприятия. Существует ограничение - не моложе 18 лет. К работе допускается машинист, прошедший медицинское освидетельствование, подготовку по утвержденной в установленном порядке программе и сдавший экзамен квалификационной комиссии и имеющий удостоверение установленной формы с правом работы на данном типе подъемника. К работе подъемника на автомобильном шасси допускается водитель, сдавший соответствующие экзамены в квалификационной комиссии на водителя этого типа автотранспортного средства. Конец формы

При выполнении каких условий может быть допущен к самостоятельной работе машинист, переводимый с одного подъемника на другой того же типа, но с другим приводом?

Начало формы После ознакомления с особенностями устройства и обслуживания нового подъемника. После внепланового инструктажа по охране труда. После ознакомления с особенностями устройства и обслуживания нового подъемника, стажировки, проверки знаний и практических навыков. Конец формы

Каким образом оформляется допуск к работе обслуживающего персонала?

Начало формы Распоряжением специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Приказом (распоряжением) владельца подъемника. Распоряжением специалиста, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. Специальным разрешением, выдаваемым инспектором Ростехнадзора после проведения проверки знаний. Конец формы

Порядок выдачи производственных инструкций обслуживающему персоналу?

Начало формы Под роспись перед допуском к работе. После устного ознакомления. Путем вывешивания на поворотной части подъемника. Конец формы

##### Тема 5. Требования к производству работ подъемниками

Какие сведения должны быть указаны на табличке подъемника, находящегося в эксплуатации?

Начало формы Регистрационный номер, грузоподъемность. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата следующего полного и частичного технического освидетельствования. Регистрационный номер, грузоподъемность, срок службы, ФИО специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии. Конец формы

Где должны находиться схемы строповки грузов?

Начало формы Они хранятся у ответственного за безопасное производство работ подъемниками. Они должны быть выданы на руки стропальщикам и операторам (машинистам) или вывешены в местах производства работ. Они находятся в кабинете охраны труда. Они находятся у технического руководителя организации. Конец формы

Можно ли перемещать груз, на который не разработаны схемы строповки?

Начало формы Нельзя. Можно, только в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. Можно, только после проведения инструктажа стропальщикам. Можно, по согласованию с инспектором Ростехнадзора. Конец формы

На каком расстоянии от крайнего провода ЛЭП или воздушной электрической сети напряжением более 42 В работа подъемников должна проводиться только при наличии наряда-допуска?

Начало формы До 30 м. До 40 м. До 50 м. До 60 м. Конец формы

Каков срок действия наряда-допуска на выполнение работ вблизи линии электропередачи?

Начало формы В течение одной рабочей смены. В течение рабочего дня. В течение месяца. Срок действия определяется организацией выдавшей наряд. Конец формы

Кто осуществляет руководство работами с использованием подъемника вблизи линии электропередачи?

Начало формы Старший стропальщик. Главный крановщик. Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Конец формы

При каких условиях может быть выдан наряд-допуск для производства работ подъемников в охранной зоне ЛЭП?

Начало формы При наличии средств индивидуальной защиты обслуживающего подъемник персонала. Только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей ЛЭП. Только при наличии аттестованных специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию подъемников. Конец формы

Где производится запись о разрешении работ подъемником вблизи ЛЭП?

Начало формы В сменном журнале. В журнале произвольной формы. В специальном журнале. В вахтенном журнале. Конец формы

Какой документ дает право на выполнение строительно-монтажных работ?

Начало формы Технологическая карта. Техническая карта. Проект производства работ. Конец формы

Какие требования предъявляются к площадке для установки подъемника?

Начало формы Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры. Уклон площадки к периферии должен быть не менее 5°. Поверхность площадки должна иметь асфальтовое покрытие. Конец формы

Каким должно быть расстояние между поворотной частью подъемника и строениями, штабелями грузов при установке подъемника на месте работы?

Начало формы Не менее 0,5 м. Не менее 0,7 м. Не менее 1,0 м. Не более 1,5 м. Конец формы

На каком расстоянии от начала откоса или канавы глубиной 3 м должен находиться край опоры подъемника при ненасыпном песчаном или гравийном грунте?

Начало формы 1,5 м. 3,0 м. 4,0 м. 5,0 м. 6,0 м. Конец формы

Какую команду подает сигнальщик?

Начало формы Остановка. Опускание. Указание направления. Выдвинуть стрелу. Конец формы

Какую команду подает сигнальщик?

Начало формы Остановка. Опускание. Указание направления. Выдвинуть стрелу. Конец формы

Какую команду подает сигнальщик?

Начало формы Готовность подавать команду. Подъем. Поднять колено. Опускание. Конец формы