Если Вас не затруднит, кликните рекламу Google на сайте

http://www.prombez-pro.ru

для поддержки проекта.

##### ЭБ 132.4. Обучение и аттестация электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV группа допуска)

##### Тема 1. Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках

На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

Начало формы Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки. На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ. На все электроустановки. Конец формы

Требованиям каких нормативно-технических документов должно соответствовать устройство электроустановок?

Начало формы ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНиП и других нормативно-технических документов. ПУЭ и ГОСТ. ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ и РД. ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и СНиП. Конец формы

Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

Начало формы Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ. Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В. Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В. Конец формы

Какая электроустановка считается действующей?

Начало формы Исправная электроустановка. Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации. Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В. Конец формы

На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?

Начало формы На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок. На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы. Конец формы

На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

Начало формы На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В. На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций. На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В. Конец формы

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

Начало формы Дисциплинарная. Уголовная. Административная. В соответствии с действующим законодательством. Конец формы

За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. За невыполнение требований должностной инструкции. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. Конец формы

За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. Конец формы

За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство?

Начало формы За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями. За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. Конец формы

За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы?

Начало формы За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями. За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. Конец формы

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

Начало формы Принять меры по устранению неполадок. Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю. Вызвать ремонтную службу. Самостоятельно устранить неисправности. Конец формы

Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам второй категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Конец формы

Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроприемников относятся к электроприемникам первой категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Конец формы

Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории?

Начало формы Два независимых взаимно резервирующих источника питания. Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 12 часов. Три независимых взаимно резервирующих источника питания. Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 24 часов. Конец формы

Кто определяет категорию электроприемников по надежности электроснабжения?

Начало формы Проектная организация. Органы Ростехнадзора. Потребители. Энергоснабжающая организация. Конец формы

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Начало формы Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок. Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения. Конец формы

Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

Начало формы Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли. Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов. Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры. Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой. Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью. Конец формы

Какие помещения относятся к электропомещениям?

Начало формы Помещения, в которых находится электрообудование с напряжением выше 220 В. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт. Помещения, в которых находятся любые электроустановки. Конец формы

п.1.1.5. ПУЭ

Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

Какие помещения называются сырыми?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. Конец формы

Какие помещения относятся к влажным?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. Конец формы

Какие помещения называются сухими?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. Конец формы

Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

Начало формы Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий. Делятся на 3 класса - первый, второй и третий. Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый. Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй. Конец формы

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Начало формы МЧС России. Ростехнадзор. Главгосэнергонадзор. Роспотребнадзор. Конец формы

В течении какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?

Начало формы В течении 24 часов. В течении 48 часов. В течении 72 часов. В течении 120 часов. Конец формы

В течении какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?

Начало формы В течении 24 часов. В течении 48 часов. В течении 72 часов. В течении 120 часов. Конец формы

Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию?

Начало формы После получения разрешения от органов Ростехнадзора. На основании распоряжения руководителя Потребителя. После получения разрешения от органов Ростехнадзора и наличия договора с энергоснабжающей организацией. После согласования с органами Ростехнадзора. Конец формы

В каких электроустановках производится назначение ответственного за электрохозяйство?

Начало формы Во всех электроустановках, независимо от владельца. Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане. Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане или электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В. Во всех электроустановках, кроме тех, где электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В. Конец формы

Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?

Начало формы Энергоснабжающая организация. Потребители. Органы Ростехнадзора. Обслуживающая организация. Конец формы

Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?

Начало формы Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом. Подбор электротехнического и электротехнологического персонала. Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала. Все перечисленное входит в обязанности. Конец формы

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Начало формы Обозначаются буквой N и зеленым цветом. Обозначаются буквой N и белым цветом. Обозначаются буквой N и голубым цветом. Обозначаются буквой N и желтым цветом. Конец формы

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине. Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. Обозначаются буквой N и голубым цветом. Конец формы

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине. Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. Обозначаются буквой N и голубым цветом. Конец формы

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

Начало формы Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом. Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом. Шины фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом. Шины фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом. Конец формы

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

Начало формы Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом. Конец формы

С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

Начало формы С глухозаземленной нейтралью. С эффективно заземленной нейтралью. С изолированной нейтралью. С любой из перечисленных видов нейтрали. Конец формы

##### Тема 2. Требования к персоналу и его подготовка

На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?

Начало формы На оперативный, административный и ремонтный. На административно-технический и оперативно-ремонтный. На оперативный, административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный. На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный. Конец формы

Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в полгода. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Не реже одного раза в десять лет. Конец формы

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

Начало формы При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил. По требованию органов государственного надзора и контроля. При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

Начало формы Не позднее 1 недели со дня последней проверки. Не позднее 2 недель со дня последней проверки. Не позднее 3 недель со дня последней проверки. Не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки. Конец формы

Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?

Начало формы Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы. Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы. Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы. Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний. Конец формы

В течении какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?

Начало формы От 1 до 5 смен. От 2 до 4 смен. От 2 до 10 смен. От 2 до 14 смен. От 5 до 15 смен. Конец формы

Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска?

Начало формы Работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. Работник из числа электротехнологического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III. Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, с обязательным присутствием инспектора Ростехнадзора. Конец формы

Кто относится к электротехнологическому персоналу?

Начало формы Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники. Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок. Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования. Персонал, который не попадает под определение электротехнического. Конец формы

Кто относится к оперативному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Конец формы

Кто относится к ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Конец формы

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Конец формы

Какой персонал относится к неэлектротехническому?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Конец формы

Какой персонал относится к административно-техническому?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Конец формы

Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

Начало формы Никаких ограничений по возрасту нет. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста. Конец формы

В течении какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?

Начало формы От 1 до 5 смен. От 2 до 4 смен. От 2 до 12 смен. От 2 до 14 смен. От 5 до 15 смен. Конец формы

На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков?

Начало формы От 1 до 5 смен. От 2 до 4 смен. От 2 до 12 смен. От 2 до 14 смен. От 5 до 15 смен. Конец формы

Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду деятельности?

Начало формы Он подлежит увольнению. Он снимается с подготовки. Ему продляется срок дублирования на определенное количество смен. Может быть применена одна из перечисленных мер. Конец формы

В каком случае удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках подлежит замене?

Начало формы По истечения срока действия группы по электробезопасности. В случае утери удостоверения. При повышении группы по электробезопасности. В случае изменения должности. Конец формы

Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?

Начало формы Организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках. Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования. Организация и обеспечение испытаний электрооборудования. Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования. Конец формы

Какие обязанности возложены на административно-технический персонал?

Начало формы Организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках. Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования. Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования. Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Начало формы Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Конец формы

Какой минимальный стаж работы должен быть у человека с высшим электротехническим образованием для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую?

Начало формы 3 месяца в предыдущей группе. 2 месяца в предыдущей группе. 6 месяцев в предыдущей группе. 1 месяц в предыдущей группе. Не нормируется. Конец формы

Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Не выше второй. Не выше третьей. Не выше четвертой. Любая группа в соответствии с имеющимися знаниями. Конец формы

Сколько человек должно быть в комиссии организации по проверке знаний электротехнического персонала?

Начало формы Не менее 3 человек. Не менее 4 человек. Не менее 5 человек. Не менее 6 человек. Конец формы

Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В?

Начало формы Третью. Четвертую. Пятую. Либо четвертую, либо пятую. Конец формы

Где проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство и их заместителей?

Начало формы В комиссии организации. В территориальной комиссии Ростехнадзора. В комиссии учебного центра, образованной приказом руководителя учебного центра. В любой из перечисленных комиссий. Конец формы

Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?

Начало формы Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности. Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности. Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности. Специально обученный персонал, имеющий IV группу по электробезопасности. Конец формы

Когда проводится очередная проверка знаний у административно-технического персонала, не занимающегося выдачей нарядов и распоряжений?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Какую группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В?

Начало формы Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Конец формы

Какие требования предъявляются к командированному персоналу?

Начало формы Они должны иметь профессиональную подготовку. Они должны быть обучены и аттестованы по электробезопасности с присвоением соответствующей группы допуска. Они должны быть обучены и аттестованы по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо. Персонал должен быть не моложе 18 лет. Конец формы

Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

Начало формы Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV. Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV. Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV. Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV. Конец формы

Какой инструктаж должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки?

Начало формы Вводный и первичный по электробезопасности. Вводный, первичный по электробезопасности и целевой по охране труда. Вводный, первичный и целевой по электробезопасности. Вводный, первичный и целевой по электробезопасности и охране труда. Конец формы

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

Начало формы Вводный. Первичный на рабочем месте. Целевой. Повторный. Конец формы

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду?

Начало формы Вводный. Первичный на рабочем месте. Целевой. Повторный. Конец формы

##### Тема 3. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках

Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

Начало формы Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы. Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения. Работы при отключенных автоматических выключателях. Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы. Конец формы

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?

Начало формы Не ниже II группы. Не ниже III группы. II или III группу. IV группу. Конец формы

Кто имеет право обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?

Начало формы Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II. Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III. Конец формы

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V. Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V. Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV. Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV. Конец формы

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? Дайте наиболее полный ответ.

Начало формы Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Допуск к работе и надзор во время работы. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. Конец формы

Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?

Начало формы Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий. Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады. Конец формы

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы. Не более 10 календарных дней со дня начала работы. Не более 15 календарных дней со дня начала работы. Не более 20 календарных дней со дня начала работы. На все время проведения работ. Конец формы

На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня продления. Не более 10 календарных дней со дня продления. Не более 15 календарных дней со дня продления. Не более 20 календарных дней со дня продления. Конец формы

В течении какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью завершены?

Начало формы В течении 30 суток. В течении полугода. В течении года. В течении трех лет. Конец формы

Кто имеет право выдавать наряды и распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Начало формы Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу V. Работники из числа оперативного персонала организации, имеющие группу V. Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу IV. Ответственный за электрохозяйство. Конец формы

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы. Не более 10 календарных дней со дня начала работы. Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. Не более 20 календарных дней со дня начала работы. На все время проведения работ. Конец формы

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением до и выше 1000 В. В любых электроустановках. Конец формы

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений. Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках. Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м. Любые из перечисленных работ. Конец формы

.

В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

Начало формы Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты. Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. Конец формы

Когда назначается ответственный руководитель работ?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением свыше 1000 В. Во всех электроустановках. В электроустановках напряжением выше 10 кВ. Конец формы

Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного руководителя работ?

Начало формы Члена бригады. Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой). Производителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала). Производителя работ и допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой). Конец формы

Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа оперативно-ремонтного персонала?

Начало формы Члена бригады. Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой). Ответственного руководителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала). Ответственного руководителя работ и допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой). Конец формы

Кто должен назначаться допускающим в электроустановках?

Начало формы Работник из числа оперативного персонала. Работник из числа ремонтного персонала. Работник из числа оперативно-ремонтного персонала. Работник из числа административно-технического персонала. Конец формы

Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в электроустановках?

Начало формы В электроустановках до 1000 В - третью, а в электроустановках свыше 1000 В - четвертую. В электроустановках до 1000 В - четвертую, а в электроустановках свыше 1000 В - пятую. Во всех электроустановках - третью. Во всех электроустановках - четвертую. Во всех электроустановках - четвертую либо пятую. Конец формы

За что отвечает наблюдающий в электроустановках?

Начало формы За осуществление постоянного контроля за членами бригады. За качественный и количественный состав бригады. За правильный допуск к работе. За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки. За все перечисленное. Конец формы

работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности?

Начало формы Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов и компрессоров. Работы по мелкому ремонту. Неотложные работы продолжительностью не более трех часов. Снятие и установка электросчетчиков. Все перечисленные работы. Конец формы

Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?

Начало формы Самостоятельно, в любое время. С разрешения производителя работ, самостоятельно. С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего IV группу по электробезопасности. С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего такую же группу по электробезопасности. Конец формы

Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В?

Начало формы Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу. Два работника, имеющие III группу. Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV. Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу. Конец формы

По какому документу проводятся испытания элекрооборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной установки?

Начало формы По распоряжению. По наряду. По приказу. По плану проведения работ. Конец формы

Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?

Начало формы Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке. Не реже одного раза в год с отметкой о проверке. Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке. Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке. Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке. Конец формы

У кого должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?

Начало формы На рабочем месте ответственного за электрохозяйство. На рабочем месте оперативного персонала. На рабочем месте технического руководителя организации. У всех перечисленных работников должно быть по комплекту схем. Конец формы

В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

Начало формы При появлении дыма или первых признаках появления огня. При поломке приводного механизма. При нагреве подшипников сверх установленной температуры. При несчастном случае с персоналом. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

Какой документ должен иметь электротехнический персонал для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Распоряжение. Наряд. Приказ. План проведения работ. Конец формы

Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В?

Начало формы Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности. Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности. Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности. Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности. Конец формы

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Начало формы Не выше 12 В. Не выше 42 В. Не выше 50 В. Не выше 127 В. Конец формы

Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения?

Начало формы Один раз в год. Два раза в год. Один раз в два года. Один раз в три года. Конец формы

Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий?

Начало формы Оперативный персонал Потребителя. Административно-технический персонал Потребителя. Оперативно-ремонтный персонал Потребителя. Органы Ростехнадзора. Конец формы

Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников?

Начало формы Распоряжением технического руководителя Потребителя. Приказом Руководителя Потребителя. Распоряжением Руководителя потребителя. Распоряжением ответственного за электрохозяйство. Конец формы

п.3.5.10. ПТЭЭП

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

Начало формы Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II. Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV. Сами сварщики. Конец формы

Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 В в городах под тротуарами?

Начало формы Участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1,0 и и 0,6 м соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону. Участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящий от крайних кабелей на расстоянии 1,2 м в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону. Участок земли, непосредственно расположенный под кабельной линией. Участок земли, расположенный под кабельной линией, отстоящий по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1,0 м. Конец формы

Какую температуру должен иметь перекладываемый кабель, находящийся под напряжением?

Начало формы Не ниже 3 °С. Не ниже 5 °С. Не ниже 8 °С. Не ниже 0 °С. Конец формы

Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Начало формы Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа. Обеспечить закрытие кнопок. Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки. Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы. Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди". "Не открывать! Работают люди". "Работа под напряжением! Повторно не включать!". Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди". "Не открывать! Работают люди". "Работа под напряжением! Повторно не включать!". Конец формы

##### Тема 4. Приборы учета и средства измерений. Испытания электрооборудования и измерения в электроустановках

##### измерения в электроустановках

Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической энергии?

Начало формы Оперативный персонал. Административно-технический персонал. Электротехнический персонал. Электротехнологический персонал. Конец формы

Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по нормальному функционированию регистрирующих приборов?

Начало формы Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя. Административно-технический персонал. Электротехнический персонал. Электротехнологический персонал. Конец формы

Кто должен осуществлять замену и плановую поверку электрических счетчиков?

Начало формы Энергоснабжающая организация. Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. Органы энергонадзора. Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии. Конец формы

Кто должен осуществлять установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения?

Начало формы Энергоснабжающая организация. Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией. Органы энергонадзора. Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии. Конец формы

В какие сроки необходимо проводить поверку расчетных средств учета электрической энергии?

Начало формы Не реже одного раза в два года. В сроки, указанные государственными стандартами. В сроки, указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств. В сроки, указанные государственными стандартами, но не реже одного раза в три года. Конец формы

п.п.2.11.9, 2.11.10 ПТЭЭП

2.11.9. Поверка расчетных средств учета электрической энергии и образцовых средств измерений проводится в сроки, устанавливаемые государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств.

2.11.10. Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств электрических измерений (трансформаторов тока и напряжения, шунтов, электропреобразователей и т.п.) должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены. В объемы ремонтов оборудования должны быть включены демонтаж, поверка и установка этих средств измерений.

Какой допустимый класс точности должен быть у расчетных счетчиков активной электроэнергии для непромышленных объектов?

Начало формы 2,0. 1,0. 1,5. 2,5. 0,5. Конец формы

В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений?

Начало формы Если есть разрешение завода-изготовителя. Если есть разрешение органов Ростехнадзора. Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке. Если есть разрешение руководителя Потребителя. Конец формы

Каким образом производится учет электроэнергии во время ремонта средств учета электроэнергии?

Начало формы По усредненным данным, полученным за последние три месяца. На время ремонта должны быть установлены резервные средства учета. В этот период учет электроэнергии не производится. Конец формы

Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в энергооборудование?

Начало формы Межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены. Межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены. Расчетному сроку эксплуатации оборудования. Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока. Конец формы

Каким образом производится учет электроэнергии во время ремонта средств измерений при работающем технологическом оборудовании?

Начало формы По усредненным данным, полученным за последние три месяца. На время ремонта должны быть установлены резервные средства измерения. В этот период никакие измерения не производится. Конец формы

В цепях с каким напряжением должно производиться измерение тока?

Начало формы В цепях напряжением до 1000 В. В цепях напряжением свыше 10 кВ. В цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования. Во всех электрических цепях. Конец формы

В каких цепях производится измерение напряжения?

Начало формы В цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения. В цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более. В цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств. В цепях дугогасящих реакторов. Во всех перечисленных цепях. Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у производителя работ при испытании электрооборудования?

Начало формы Не ниже третьей. Не ниже четвертой. Не ниже пятой. Третья или четвертая. Конец формы

Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением до 500 В?

Начало формы Мегомметром на напряжение 500 В. Мегомметром на напряжение 1000 В. Мегомметром на напряжение 1500 В. Мегомметром на напряжение 2500 В. Конец формы

Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением от 500 до 1000 В?

Начало формы Мегомметром на напряжение 500 В. Мегомметром на напряжение 1000 В. Мегомметром на напряжение 1500 В. Мегомметром на напряжение 2500 В. Конец формы

Каким образом проводится проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN?

Начало формы Непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус. Непосредственным измерением тока однофазного замыкания на нулевой защитный проводник. Измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Любым из перечисленных способов. Конец формы

##### Тема 5. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита

Что понимается под напряжением прикосновения?

Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного

Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека

Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками

Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом

Что понимается под напряжением шага?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека. Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками. Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом. Конец формы

Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

Начало формы Защитное заземление. Ограждения и оболочки. Основная изоляция токоведущих частей. Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании. Конец формы

Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

Начало формы Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока. Конец формы

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

Начало формы Металлические трубы водопровода, проложенные в земле. Трубопроводы канализации. Трубопроводы центрального отопления. Любые из перечисленных трубопроводов. Конец формы

Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

Начало формы Из черной или оцинкованной стали или меди. Из меди и алюминия. Из стали, меди и алюминия. Из оцинкованной стали и алюминия. Конец формы

Что называется защитным заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). Конец формы

Что называется рабочим заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Конец формы

Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Стальные трубы электропроводок. Свинцовые оболочки проводов и кабелей. Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. Трубы канализации и центрального отопления. Любые из перечисленных проводников. Конец формы

От каких источников должно осуществляться питание передвижных электроустановок?

Начало формы От источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-С-S. От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-С. От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-S. От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Конец формы

Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

Начало формы Сваркой. Болтовым соединением. Фланцевым соединением. Любым подручным способом. Конец формы

Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в месяц. По графику, но не реже одного раза в три месяца. По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев. По графику, но не реже одного раза в девять месяцев. По графику, но не реже одного раза в год. Конец формы

Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет. По графику, но не реже одного раза в три года. По графику, но не реже одного раза в шесть лет. По графику, но не реже одного раза в девять лет. По графику, но не реже одного раза в год. Конец формы

У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств?

Начало формы У 1 % опор. У 2 % опор. У 3 % опор. У 5 % опор. Конец формы

В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?

Начало формы Если разрушено более 90 % его сечения. Если разрушено более 80 % его сечения. Если разрушено более 70 % его сечения. Если разрушено более 60 % его сечения. Если разрушено более 50 % его сечения. Конец формы

Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды. Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства. Все объекты. Конец формы

Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения высотой более 60 м. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды. Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения. Все перечисленные объекты. Конец формы

.

Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

Начало формы Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура). Металлические элементы типа водосточных труб. Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм. Любые элементы из перечисленных. Конец формы

Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты?

Начало формы Один раз в год по графику. Один раз в год перед началом грозового сезона. Один раз в три месяца. Один раз в три года. Конец формы

Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?

Начало формы После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них. После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности. Перед началом грозового сезона. Во всех перечисленных случаях. Конец формы

В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?

Начало формы В синий цвет. В черный цвет. В зеленый цвет. В белый цвет. В красный цвет. Конец формы

##### Тема 6. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент. Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения. Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент. Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала. Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения. Конец формы

Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

Начало формы Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент. Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты. Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная. Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная. Конец формы

Какая периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в год. Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно. Не допускается. Можно, при отсутствии внешних повреждений. Можно, с разрешения непосредственного руководителя. Конец формы

Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?

Начало формы По протоколам эксплуатационных испытаний. По штампу или маркировке на средстве защиты. По бирке, которая приклеивается к средству защиты. По внешнему виду средств защиты. Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В. В электроустановках напряжением не выше 220 В. В электроустановках напряжением не выше 1000 В. Применение контрольных ламп запрещается. Конец формы

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Начало формы В электроустановках напряжением выше 380 В. В электроустановках напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением выше 1000 В. Конец формы

В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Не менее 1 с. Не менее 3 с. Не менее 5 с. Не менее 8 с. Не менее 10 с. Конец формы

Для чего предназначены электроизмерительные клещи?

Начало формы Для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ. Для измерения тока в электроустановках до 1000 В. Для измерения напряжения и мощности до 1 кВ. Для проведения любого из перечисленных измерений. Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В. В электроустановках свыше 1000 В. Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства. Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства. Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В. В электроустановках свыше 1000 В. Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства. Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства. Конец формы

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев. Путем растяжки и визуального осмотра. Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха. Путем проведения электрических испытаний. Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением свыше 1000 В. В электроустановках напряжением до 10000 В. Во всех электроустановках. Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением свыше 1000 В. В электроустановках напряжением до 10000 В. Во всех электроустановках. Конец формы

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений. Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей. Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В. Для защиты от всего перечисленного. Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?

Начало формы Не включать! Работают люди.. Стой! Напряжение.. Не влезай! Убьет.. Осторожно! Электрическое напряжение.. Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

Начало формы Не включать! Работают люди.. Работа под напряжением. Повторно не включать!. Заземлено.. Осторожно! Электрическое напряжение.. Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

Начало формы Не включать! Работают люди.. Работа под напряжением. Повторно не включать!. Заземлено.. Осторожно! Электрическое напряжение.. Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"?

Начало формы К запрещающим. К предупреждающим. К предписывающим. К указательным. Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"?

Начало формы К запрещающим. К предупреждающим. К предписывающим. К указательным. Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Начало формы Белый. Желтый. Фоном служит цвет двери трансформатора. Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый. Желтый. Фоном служит цвет поверхности бетона. Конец формы

В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ. В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ. В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ. Конец формы

Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?

Начало формы Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные. Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные. Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные. Особых требований не предусмотрено. Конец формы

##### Тема 7. Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи

Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

Начало формы Термическое (тепловое) действие. Механическое действие. Электролитическое (биохимическое) действие. Все перечисленные действия относятся к специфическим. Конец формы

Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

Начало формы Постоянный ток. Переменный ток. Переменный ток частотой 4000 Гц. Конец формы

Какие существуют основные "петли тока" - пути для прохождения электрического тока через тело человека?

Начало формы Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога. Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище. Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище. Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога. Конец формы

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

Начало формы Позвонить в скорую помощь. Произвести отключение электрического тока. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. Приступить к реанимации пострадавшего. Конец формы

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

Начало формы Также как по обычной земле. "Гусиным шагом". Большими шагами очень быстро. Не имеет значения как идти. Конец формы

Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

Начало формы Да, если ему меньше 16 лет. Нуждается в любом случае. Не нуждается. Это может определить только медработник. Конец формы

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

Начало формы 20 мА. 40 мА. 60 мА. 100 мА. Конец формы

В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

Начало формы Непосредственно в месте касания земли. В радиусе 5 м от места касания. В радиусе 8 м от места касания. В радиусе 2 м от места касания. Конец формы

В какой последовательности необходимо начать оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от действия электрического тока в случае, если он без сознания, но пульс на сонной артерии есть?

Начало формы Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и шины, если нужно. Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот, очистить полость рта, приложить холод к голове, наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую помощь. Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь. Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую помощь. Конец формы