Если Вас не затруднит, кликните рекламу Google на сайте

http://www.prombez-pro.ru

для поддержки проекта.

Это ознакомительная версия, полную версию (вопросы с указанием правильного ответа) можно найти тут http://www.prombez-pro.ru/shop

ПБ 1103.3. Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку  месторождений  полезных ископаемых открытым способом"

Тема 1. Общие требования

Вопрос 1

Представителя какой организации необходимо обязательно приглашать для принятия объектов открытых горных работ в эксплуатацию?

1    Представителя органа местного самоуправления, на территории которого располагается карьер.

2 Представителя территориального органа Ростехназдора.

3    Представителя экспертной организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов.

4    Представителя организации, выполнившей технический проект объекта горных работ.

Вопрос 2

Кто допускается к техническому руководству горными и взрывными работами на объектах открытых горных работ?

1    Лица, имеющие среднее образование и опыт работы в горном производстве не менее 3 лет.

2 Лица, имеющие высшее или среднее горнотехническое образование.

3    Лица, имеющие высшее образование и аттестованные в области промышленной безопасности.

Вопрос 3

С какой периодичностью проводиться проверка знаний у рабочих производственных инструкций по профессии?

1    Не реже одного раза в шесть месяцев.

2 Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

3    Не реже одного раза в три года.

4    Не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 4

Какой инструктаж проводится для рабочих при изменении характера работы или в случае выявления грубых нарушений правил безопасности при производстве работ?

1    Целевой.

2    Повторный.

3 Внеплановый.

4    Внеочередной.

Вопрос 5

Каким образом оформляется задание на производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности?

1 Оформляется письменно наряд-допуск на производство работ.

2    Оформляется разовое распоряжение на производство работ.

3    Задание оформляется в письменном виде и выдается работнику под роспись.

Вопрос 6

Какой документ должен находиться на каждой единице горнотранспортного оборудования?

1    На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться маршрутный лист.

2 На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться журнал приема - сдачи смен.

3    На каждой единице горнотранспортного оборудования должна находиться книга нарядов.

Вопрос 7

Каким образом организуется передвижение людей по территории объекта открытых горных работ?

1    Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается в сопровождении горного мастера.

2    Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается по автодорогам, по ходу движения автотранспорта.

3 Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направления движения автотранспорта.

Вопрос 8

На каком транспорте доставляются рабочие к месту работы?

1    Разрешается доставка в любых вагонах или на любом автотранспорте.

2    Разрешается доставка рабочих только на автотранспорте.

3 На специально оборудованном транспорте, запрещается перевозка людей в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов и других транспортных средствах, не предназначенных для этих целей.

Вопрос 9

На какой срок разрабатывается План ликвидации аварий?

1    На три года.

2 План разрабатывается на каждый год с учетом фактического состояния объектов горных работ и пересматривается при возникнувших изменениях.

3    Минимум на 5 лет с пересмотром при возникнувших изменениях.

4    План разрабатывается на три года с учетом фактического состояния объекта горных работ и пересматривается при возникнувших изменениях.

Вопрос 10

С кем согласовывается План ликвидации аварий?

1    С Ростехнадзором.

2    С МЧС России и Ростехнадзором.

3 С ВГСЧ.

Вопрос 11

В какой срок должны быть пересмотрен План ликвидации аварий при изменении в технологии или организации работ?

1 В течение суток.

2    В течение трех дней.

3    В течение пяти рабочих дней.

4    В течение десяти дней.

Вопрос 12

Что из перечисленного не входит в оперативную часть ПЛА?

1    Способы оповещения об аварии на всех производственных участках, пути выхода людей из аварийных мест, действия лиц горного надзора (специалистов), ответственных за вывод людей из опасной зоны, вызов подразделения специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования и маршруты его следования для спасения людей, локализации и ликвидации аварии.

2    Использование транспортных средств для быстрой эвакуации людей из опасной зоны и доставки горно-спасательных формирований к месту аварии.

3    Назначение лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий, расстановка постов охраны опасной зоны, список должностных лиц и организаций, подлежащих немедленному оповещению об аварии.

4    Методы и средства спасения людей в зависимости от вида аварии, необходимость и последовательность прекращения подачи электроэнергии на аварийный участок.

5 Правила оказания первой помощи пострадавшим в результате возникновения аварийной ситуации на опасном производственном объекте.

Вопрос 13

Кто имеет право остановить объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, водоотливные, калориферные установки и др.), кроме аварийных случаев?

1 По письменному разрешению технического руководителя организации.

2    Механик организации.

3    Только по распоряжению руководителя организации.

Тема 2. Технические требования безопасности при строительстве, эксплуатации, ликвидации и консервации объектов, связанных с пользованием недрами

Вопрос 1

Какой документ составляется перед производством горных работ и утверждается техническим руководителем организации?

1    Геологическая документация.

2 Локальный проект производства работ (паспорт).

3    Положение о производственном контроле.

Вопрос 2

В каком случае пересматривается паспорт горных работ?

1    При изменении погодных условий.

2 При изменении горно-геологических условий.

3    В случае смены руководства объекта.

4    Паспорт в процессе производства работ пересмотру не подлежит, разрешаются некоторые отступления от него.

Вопрос 3

Могут ли быть скорректированы предельные углы откосов бортов карьера, временно консервируемых участков (или в целом) борта карьера?

1    Не могут.

2    Могут по согласованию с органами надзора.

3 Углы устанавливаются проектом и могут быть скорректированы в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера.

Вопрос 4

С учетом каких факторов определяется высота выступа?

1    Высота уступа определяется проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого.

2    Высота уступа определяется проектом с учетом результатов горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования.

3 Высота уступа определяется проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого; горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования.

Вопрос 5

Какие требования установлены Правилами ПБ 03-498-02 для безопасного выполнения работ по ручной оборке откосов уступов?

1    Ручная оборка откосов недопустима.

2 Ручная оборка допускается по наряду-допуску под непосредственным наблюдением руководителя смены или бригадира.

3    Ручная оборка допускается при наличии распоряжению под непосредственным наблюдением руководителя смены или бригадира.

Вопрос 6

Какие мероприятия должны осуществляться при одновременной разработке месторождений открытым и подземным способами по обеспечению безопасности работающих одновременно на открытых и подземных горных работах?

1 Совместные мероприятия, включая: согласование планов и графиков горных и взрывных работ; применение нагнетательной схемы проветривания подземных рудников; предотвращение опасности прорыва воды в подземные выработки из объекта ОГР.

2    Совместные мероприятия, включая: согласование планов и графиков горных и взрывных работ; применение нагнетательной схемы проветривания подземных рудников.

3    Совместные мероприятия, включая: применение нагнетательной схемы проветривания подземных рудников; предотвращение опасности прорыва воды в подземные выработки из объекта ОГР.

Вопрос 7

Разрешается ли ведение горных работ вблизи затопленных выработок или поверхностных водоемов?

1 Разрешается производить горные работы по проекту, предусматривающего оставление специальных целиков, для предотвращения прорыва воды.

2    Разрешается по согласованию с владельцем водоема.

3    Не разрешается.

Вопрос 8

Какие требования предъявляются к установке бурового станка?

1    Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на любом расстоянии от верхней бровки.

2    Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на расстоянии 5 метров от верхней бровки.

3 Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемого расчетом или проектом, но не менее 2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка.

Вопрос 9

Какие скважины после окончания бурения должны быть перекрыты?

1 Диаметр устья которой более 250 мм.

2    Диаметр устья которой более 230 мм.

3    Диаметр устья которой более 200 мм.

4    Диаметр устья которой более 180 мм.

Вопрос 10

В каком случае подъемный канат бурового станка подлежит замене?

1    При наличии в подъемном канате более 3% порванных проволок на длине шага свивки.

2    При наличии в подъемном канате более 5% порванных проволок на длине шага свивки.

3    При наличии в подъемном канате более 7% порванных проволок на длине шага свивки.

4 При наличии в подъемном канате более 10% порванных проволок на длине шага свивки.

Вопрос 11

В каких местах могут находиться участки для размещения отвалов?

1    Недалеко от площадей месторождений, подлежащих обработке открытым способом.

2 В местах, определенных после проведения инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

3    Только на ровных участках месторождений.

4    В местах, неподверженным влиянию грунтовых и дождевых вод.

Вопрос 12

Кем утверждается проект ведения горных работ с промежуточными отвалами (складами)?

1    Главным геологом организации.

2 Техническим руководителем организации.

3    Представителем Ростехнадзора.

4    Руководителем подразделения, разработавшего проект.

Вопрос 13

Каким образом на отвалах организовывается движение автомобилей?

1    Автомобили должны двигаться по установленному маршруту.

2 На отвалах должны устанавливаться схемы движения автомобилей. Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки.

3    Автомобили должны двигаться, не мешая друг другу.

Вопрос 14

Что запрещено при комбинированной разработке месторождений?

1    Применение нагнетательного способа проветривания подземных выработок.

2    Ограничение мощности массовых взрывов в карьере и в подземных выработках.

3    Применение систем разработки, исключающих сдвижение (разрушение) массива предохранительного целика.

4 Несвоевременная отработка и разрушение рудных целиков и потолочин в руднике от массовых взрывов.

Вопрос 15

Какие из перечисленных факторов должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации горнорудных предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой?

1    Только подработанность массивов горных пород, слагающих борта карьера.

2    Только наличие подземных пустот в границах и под дном карьера.

3    Только исключение прорывов в подземные горные выработки паводковых и ливневых вод.

4 При ведении горных работ должны учитываться все перечисленные факторы.

Вопрос 16

В соответствии с каким документом осуществляется производство открытых горных работ в зонах ранее выполненных подземных работ и имеющих пустоты?

1 Со специальным проектом, согласованным с генеральным проектировщиком.

2    С планом организации строительства.

3    С геологической документацией.

4    С положением о производственном контроле.

Вопрос 17

Каким образом доводятся до специалистов и горнорабочих дополнительные меры безопасности перед производством массового взрыва?

1 Приказом - под роспись.

2    Начальником отдела ОТ, ПБ и ООС в устной форме.

3    Командиром ВГСЧ - под роспись в журнале инструктажа.

4    Руководителем карьера - под роспись в журнале взрывных работ.

Вопрос 18

По прошествии какого времени после взрыва может осуществляться допуск постов ВГСЧ в пределы опасной зоны?

1 15 минут.

2    20 минут.

3    30 минут.

4    45 минут.

Вопрос 19

Каков порядок допуска людей в район взрыва при проведении открытых горных работ?

1    Только после рассеивания пылевого облака.

2    Только после полного восстановления видимости.

3    Только после проверки состояния уступов.

4    Не ранее чем через 30 минут после взрыва.

5 После получения сообщения ВГСЧ о снижении концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до предельно допустимых норм и выполнении всех перечисленных требований.

Вопрос 20

В каком случае нарушены требования к системам вентиляции при(совмещенной) разработке месторождения?

1    Способы проветривания рудников (шахт) определяются проектом с учетом образования избыточной депрессии в зоне влияния открытых работ.

2    При комбинированной(совмещенной) разработке месторождения и наличии аэродинамических связей подземных выработок с карьерным пространством предусматривается нагнетательный способ общерудничной системы проветривания.

3 Вентиляция горных работ при вскрытии и отработке запасов руд, находящихся в бортах и под дном карьера, может быть принята только локальной через вскрывающие выработки из карьера.

4    Вспомогательные нагнетательные вентиляторы должны быть максимально приближены к зонам аэродинамических связей с обеспечением подпора воздуха в подземных выработках.

Вопрос 21

В каком случае нарушены требования к осушению и водоотливу при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений с неблагоприятными гидрогеологическими условиями?

1    Горные работы в пределах барьерного или предохранительного целика под водоемом (затопленным карьером) должны производиться только после спуска воды из затопленных выработок.

2    Допускается частичная отработка барьерных целиков без предварительного отвода воды - по проекту, утвержденному руководителем предприятия и согласованному со специализированной организацией.

3    Вода из карьера в подземные выработки должна поступать самотеком через дренажные скважины с обязательным применением забивных или сквозных фильтров.

4 Допускается использовать действующие рудоспуски и вентиляционные восстающие в качестве дренажных выработок для перепуска грунтовых и паводковых вод из карьера.

Вопрос 22

В какое состояние должны быть приведены горные выработки при полной или частичной ликвидации и консервации?

1    Обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения.

2    Обеспечивающее охрану окружающей среды.

3    Обеспечивающее сохранность горных выработок и буровых скважин на все время консервации.

4 В состояние, обеспечивающее выполнение всех перечисленных мероприятий.

Вопрос 23

На какое время и при каком условии может быть временно приостановлена деятельность объекта без консервации горных выработок?

1    На срок до 3 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

2 На срок до 6 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

3    На срок до 12 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

Вопрос 24

Какие из перечисленных мер безопасности должны быть приняты для предотвращения падения людей и животных в карьеры (разрезы) при ликвидации и консервации объектов с открытым способом добычи полезных ископаемых?

1    Устраивается обваловка высотой не менее 2,5 м на расстоянии 5 м за возможной призмой обрушения верхнего уступа карьера.

2    Выполаживание бортов уступов в наносах.

3    Оценка устойчивости бортов карьеров (разрезов) с учетом их затопления.

4 Выполняются все перечисленные меры безопасности.

Вопрос 25

Какие из перечисленных мероприятий должны выполняться при ликвидации или консервации объектов, в составе которых имеются накопители отходов сухого складирования?

1    Поверхность накопителей должна надежно защищается от водной и ветровой эрозии.

2    Должна быть обеспечена долговременная устойчивость накопителей.

3    Накопители, сложенные токсичными и радиоактивными породами должны быть изолированы от инфильтрации атмосферных осадков.

4 Все перечисленные, включая мероприятия по детоксикации, защите почв от водной и ветровой эрозии.

Вопрос 26

Какую ответственность будут нести лица при нарушении нормативной документации по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, по охране недр и окружающей среды, в том числе нарушениях, ведущих к загрязнению недр?

1    Гражданско-правовую.

2    Материальную.

3 Административную и уголовную.

Тема 3. Механизация горных работ

Вопрос 1

Чье присутствие обязательно при приеме в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта?

1    Представителя экспертной организации.

2 Представителя территориального органа Ростехнадзора.

3    Представителя завода-изготовителя оборудования.

4    Представителя ГИБДД.

Вопрос 2

Кто и в какие сроки должен проверять исправность и комплектность горных, транспортных и строительно-дорожных машин, находящихся в эксплуатации?

1    Ежесменно проверяется машинистом (оператором), раз в три дня - механиком и энергетиком участка, раз в десять дней - главным механиком карьера.

2    Ежесменно проверяется машинистом (оператором), еженедельно - механиком и энергетиком участка, ежемесячно - главным механиком карьера.

3    Ежесменно проверяется машинистом (оператором), еженедельно - механиком и энергетиком участка в присутствии главного механика карьера.

4 Ежесменно проверяется машинистом (оператором), еженедельно - механиком и энергетиком участка, ежемесячно - главным механиком карьера, главным энергетиком или другим назначаемым лицом.

Вопрос 3

В течение какого времени должен даваться предпусковой предупредительный сигнал перед началом работы или движения машины (механизма)?

1    В течение 3 секунд.

2    В течение 5 секунд.

3 В течение 6 секунд.

4    В течение 10 секунд.

Вопрос 4

Кто имеет право на проезд в многоместных кабинах автомобилей?

1    Любой работник карьера.

2 Лица, сопровождающие составы, а также сменный надзор и отдельные работники при наличии у них письменного разрешения технического руководителя.

3    Только представители надзорных органов.

Вопрос 5

По какому документу разрешается перегон горных, транспортных машин (экскаваторов, буровых станков и др.)?

1    По проекту производства работ.

2    По наряду-допуску на производство работ.

3 По технологическим картам, утвержденным техническим руководителем.

Вопрос 6

Каким образом должны храниться смазочные и обтирочные материалы?

1 В закрытых металлических ящиках.

2    В деревянных ящиках, обработанных специальным огнезащитным составом.

3    В любой приспособленной для этого емкости.

Вопрос 7

Где должна находиться кабина при работе экскаватора с емкостью ковша менее 5 куб.м?

1 В стороне, противоположной откосу уступа.

2    Порядок работы определяется проектом.

3    В любом положении.

Вопрос 8

С какой периодичностью должны проводиться осмотры канатов подвески стрелы одноковшового экскаватора?

1    Не реже одного раза в смену.

2    Не реже одного раза в трое суток.

3 Не реже одного раза в неделю.

4    Не реже одного раза в десять дней.

Вопрос 9

Кто проводит осмотр забоя перед началом разработки новой заходки многоковшовыми экскаваторами?

1    Машинист экскаватора.

2 Начальник смены или горный мастер.

3    Технический руководитель организации.

4    Начальник службы технического надзора.

Вопрос 10

При каких погодных явлениях работа транспортно-отвального моста должна быть прекращена?

1 Во время грозы, ливня, тумана и метели при видимости до 25 м, при обильных снегопадах.

2    При усилении скорости ветра более 10 м/с.

3    При тумане и метели при видимости не более 15 м.

4    Во время землетрясения.

Вопрос 11

Каким образом машинисты самоходной техники должны предупреждать о начале движения задним ходом?

1 Звуковым прерывистым сигналом.

2    Включением проблесковых маячков на кабине машины.

3    Любым удобным способом, привлекающим внимание.

Вопрос 12

В каком случае разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ковшом?

1    В случае, если возникла необходимость направления троса.

2    В случае, если возникла необходимость срочного согласования выполняемых работ с начальником участка.

3 Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем.

4    В случае возникшей необходимости, но не более 10 минут.

Вопрос 13

С какой организацией необходимо провести согласование увеличения высоты уступа с меловыми отложениями при гидромониторном размыве?

1 С территориальным управлением Ростехнадзора.

2    С вышестоящей организацией.

3    С органами муниципальной власти, на территории которой находится объект.

4    Согласование проводится только внутри организации.

Вопрос 14

Каким давлением должны быть испытаны насосы и землесосы до пуска в эксплуатацию?

1 На 50 %, превышающее рабочее давление.

2    На 50 %, превышающее номинальное давление.

3    На 30 %, превышающее рабочее давление.

4    На 50 %, превышающее максимальное давление.

Вопрос 15

Каким должно быть расстояние между двумя одновременно работающими гидромониторами?

1    Равным дальности максимального полета струи любого из них.

2 Больше дальности максимального полета струи любого из них.

3    Меньше дальности максимального полета струи любого из них.

Вопрос 16

На каком расстоянии от высоковольтной линии электропередачи должен быть расположен гидромонитор?

1    Не менее однократной дальности полета струи.

2    Не менее полуторакратной дальности полета струи.

3 Не менее двукратной дальности полета струи.

4    Не менее трехкратной дальности полета струи.

Тема 4. Требования по безопасной эксплуатации технологическо

го транспорта

Вопрос 1

С какой периодичностью должна пересматриваться схема транспортных коммуникаций, нанесенная на план горных работ?

1    Не реже одного раза в неделю.

2 Схема должна ежемесячно пополняться.

3    Схема пересматривается только в случае возникших изменений.

4    Периодичность пересмотра схемы определяется техническим руководителем организации.

Вопрос 2

Каким образом должна производиться очистка стрелок и железнодорожных путей от снега и породы?

1    Только автоматически, механизированным способом.

2    Только вручную бригадой в составе не менее 5 человек.

3 Автоматически, механизированным способом или вручную не менее чем двумя лицами, один из которых сигналист.

4    Только вручную бригадой в составе не менее 3 человек, один из которых сигналист.

Вопрос 3

Какой должна быть ширина переезда через временные железнодорожные пути карьера для автосамосвалов грузоподъемностью более 10 т?

1    От 8 до 15 м.

2    От 13 до 25 м.

3 От 10 до 22 м.

4    От 10 до 25 м.

Вопрос 4

При какой неисправности запрещается использовать вагоны?

1    При неисправности колесной пары или буксы, требующие замены.

2    При неисправности надрессорной балки или поперечной связи с изломом.

3    При неисправности автосцепки поглощающего аппарата или тягового хомута автосцепного устройства.

4    При неисправности кузова, а также запорного люка у полувагона.

5 Использование вагонов запрещается при наличии любой неисправности из перечисленных.

Вопрос 5

Какой должна быть скорость движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ?

1    Не более 20 км/час.

2    Не менее 30 км/час.

3    Не более 40 км/час.

4 Скорость зависит от применяемого подвижного состава, верхнего строения и профиля пути, а также местный условий, и устанавливается внутренней инструкцией по эксплуатации железнодорожного транспорта организации.

Вопрос 6

Кем осуществляется руководство подачей и передвижением железнодорожных составов в процессе погрузки (разгрузки)?

1    Машинистом состава.

2 Машинистом экскаватора или оператором погрузочного устройства.

3    Начальником карьера.

4    Поездным диспетчером.

Вопрос 7

Какая ширина должна быть у временных въездов в траншеи для автомобилей?

1    Ширина въездов должна быть не меньше ширины автомобиля.

2 Ширина должна быть такой, чтобы вдоль траншеи при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон.

3    Ширина въездов определяется проектом проведения горных работ.

Вопрос 8

Что из перечисленного не входит в обязательную комплектацию карьерных автомобилей во время их пребывания на линии?

1    Медицинская аптечка.

2    Упоры (башмаки) для подкладывания под колеса.

3    Знак аварийной остановки.

4 Технический паспорт.

Вопрос 9

Каким образом должна производиться погрузка горной массы в автомобили экскаватором?

1 Погрузка в кузов должна производиться сбоку или сзади, над кабиной автомобиля переносить ковш запрещено.

2    Погрузка в кузов может осуществляться с любой стороны автомобиля.

3    Выбор вида погрузки осуществляется машинистом экскаватора в соответствии с местными условиями.

Вопрос 10

Какой должна быть максимальная высота падения груза при погрузке горной массы в автомобиль?

1    Не более 5 м.

2 Не более 3 м.

3    Она может быть любой.

4    Максимальная высота падения груза Правилами ПБ 03-498-02 не устанавливается.

Вопрос 11

Где должны производиться шиномонтажные работы на карьерных автомобилях?

1 В отдельных помещениях или на специальных участках, оснащенных необходимыми механизмами и ограждениями.

2    В местах, расположенных недалеко от автомобильных дорог.

3    На обочине автомобильной дороги с применением подручных средств.

4    В близлежащих населенных пунктах, имеющих шиномонтажные мастерские.

Вопрос 12

Каким образом осуществляется устранение пробуксовки ленты конвейера?

1    Только вручную.

2 Устранение пробуксовки производится после очистки барабанов и ленты и соответствующей натяжки ленты натяжными устройствами.

3    Устранение пробуксовки проводится с помощью специального устройства при работающем конвейере.

Вопрос 13

Какими должны быть проходы между ленточными конвейерами, передвигающимися по рельсам, и стенами здания или другим оборудованием?

1    Не менее 0,8 м.

2 Не менее 1,0 м.

3    Не менее 0,5 м.

4    Не менее 0,75 м.

Вопрос 14

Какой должна быть максимальная скорость движения конвейерной ленты при ручной рудоразборке?

1    Не более 5 м/с.

2    Не более 1 м/с.

3 Не более 0,5 м/с.

4    Не более 1,5 м/с.

Вопрос 15

В каком состоянии должны находиться конвейерные ленты при длительной остановке?

1    В рабочем состоянии.

2 Они должны быть полностью освобождены от транспортируемого материала, и натяжение их должно быть ослаблено.

3    Они должны быть освобождены от транспортируемого материала, лента должна быть в натянутом положении для быстрого запуска конвейера.

Вопрос 16

В каком случае разрешается работа вентиляторной установки без машиниста?

1 Если вентиляторная установка оборудована самопишущими приборами, постоянно регистрирующими производительность вентилятора и создаваемую им депрессию, а также устройствами, сигнализирующими на пульт дистанционного управления об отклонениях работы установки от заданных параметров.

2    Если аппаратура дистанционного управления и контроля работы вентилятора прошла промышленную проверку в течение 72 ч.

3    Если пульт дистанционного управления и контроля работы вентиляторной установки находится в помещении одной из постоянно обслуживаемых стационарных установок на поверхности карьера, где каждые 4 часа производится снятие регистрирующих сигналов с сигнализирующей аппаратуры.

4    В любом из указанных случаев.

Вопрос 17

Какая периодичность осмотра подъемных сосудов, служащих для спуска и подъема людей по наклонному стволу, установлена Правилами ПБ 03-498-02?

1    Ежедневно.

2 Ежесменно.

3    Еженедельно.

4    Ежемесячно.

Тема 5. Безопасная эксплуатация электроустановок

Вопрос 1

Кем должна быть утверждена схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ?

1    Ответственным за электрохозяйство организации.

2 Техническим руководителем организации.

3    Представителем Ростехнадзора.

Вопрос 2

Можно ли использовать электрозащитные средства по истечении срока их годности?

1    Можно, но не более 3 месяцев по истечении срока годности.

2    Можно, если нет видимых повреждений.

3 Пользоваться защитным средствами с истекшим сроком годности запрещается.

Вопрос 3

Когда проверяется исправность действия (срабатывания) реле утечки тока в передвижных электроустановках до 1000 В?

1    Не реже одного раза в неделю.

2 Перед началом работы в каждой смене.

3    Периодически, не реже одного раза в месяц.

4    Периодически, не реже одного раза в десять дней.

Вопрос 4

Какое должно быть общее сопротивление заземляющего устройства?

1 Не более 4 Ом.

2    Не более 10 Ом.

3    Не более 1 Ом.

Вопрос 5

Когда проводится измерение сопротивления общего заземляющего устройства передвижных электроустановок?

1 Не реже одного раза в месяц, а также после монтажа, реконструкции (переустройства) и ремонта заземляющих устройств.

2    Не реже одного раза в шесть месяцев.

3    Не реже одного раза в год, а также после ремонта.

4    Периодичность всех осмотров устанавливается ответственным за электрохозяйство организации.

Вопрос 6

Каким должно быть расстояние от нижнего фазного провода линии до верхней точки автомобиля или груза при пересечении ВЛ с автомобильной дорогой при напряжении до 20 кВ?

1    Не менее 0,5 м.

2    Не менее 1,0 м.

3    Не менее 1,5 м.

4 Не менее 2,0 м.

Вопрос 7

С каким напряжением должны быть ручные переносные лампы, используемые на объектах открытых горных работ?

1 Не выше 36 В переменного тока и до 50 В постоянного тока.

2    Не выше 42 В переменного тока и до 127 В постоянного тока.

3    Не выше 220 В переменного тока.

4    Не выше 42 В переменного тока и до 75 В постоянного тока.

Вопрос 8

Каким образом производится замена ламп и светильников, расположенных ниже осветительных проводов на деревянных опорах?

1    Работа производится без снятия напряжения с использованием электрозащитных средств.

2 Работа производится при снятии с контактного провода напряжения с использованием электрозащитных средств.

3    Работа производится при снятии напряжения с осветительной сети.